УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов

муниципального образования

«Вельский муниципальный район

от_____________ 2017  года  №

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования «АРГУНОВСКОЕ»

вельского муниципального района

архангельской области

Пояснительная записка

Материалы по обоснованию проекта

МК№1-2014-OM

2017

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация муниципального образования «Аргуновское»

Вельского муниципального района Архангельской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования «АРГУНОВСКОЕ»

вельского муниципального района

архангельской обласТИ

Пояснительная записка

Материалы по обоснованию проекта

МК№1-2014-OM

Директор: 									М. Ю. Смолькин

Главный инженер проекта:					А.В.Мышкин

2016

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| ООО «Градостроительство» г. Саранск |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по производству |  | Игнатьева О.Ф. |
| Главный инженер проекта |  | Мышкин А.В. |
| Начальник производственно-технического отдела |  | Кузнецова Т.В. |
| Заместитель начальника отдела градостроительного проектирования |  | Сивов В.Г. |
| Экономист градостроительства |  | Келина Е.П. |
| Юрисконсульт |  | Викторова Н.П. |
| Архитектор |  | Ларькина Л.С. |
| Ведущий (старший) картограф |  | Чугунова С.В. |
| Картограф |  | Демина К.В. |
| Инженер-проектировщик по аналитической работе в сфере градостроительства |  | Немойкина Е.А. |
| Инженер по качеству (нормоконтролер) |  | Уркунова В.С. |
| Инженер по АСУП |  | Михайлюк А.Э. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

«Генеральный план муниципального образования «Аргуновское»

Вельского муниципального района Архангельской области»

| Номер | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том I | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| Часть 1 | Книга 1. Положение о территориальном планировании |  |
| Часть 2 | Графические материалы (карты) |  |
|  | Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:50 000 |
|  | Карта 1.1 Карта планируемого размещения объектов местного значения пос. Аргуновский, д. Аргуновская, д.Головковская, д. Неклюдовская, д. Покровская, д. Палкинская, д. Лучинская, д. Овсянниковская | М 1:5 000 |
|  | Карта 2. Карта границ населенных пунктов пос.Аргуновский, д. Аргуновская, д. Головковская, д. Неклюдовская, д. Покровская, д. Палкинская, д. Лучинская, д. Овсянниковская | М 1:10 000 |
|  | Карта 5. Карта функциональных зон поселения | М 1:50 000 |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 1 | Книга 2. Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 2 | Графические материалы |  |
|  | Карта 6. Опорный план (Схема современного состояния и использования территории) | М 1:50 000 |
|  | Карта 6.1. Опорный план (Схема современного состояния и использования территории) пос. Аргуновский, д. Аргуновская, д. Головковская, д. Неклюдовская, д. Покровская, д. Палкинская, д. Лучинская, д. Овсянниковская | М 1:5 000 |
|  | Карта 7. Планировочная организация территории | М 1:50 000 |
|  | Карта 8. Карта транспортной и инженерной инфраструктуры | М 1:50 000 |
|  | Карта 9. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:50 000 |
|  | Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях) |  |
|  | CD – диск с графическими (в формате JPEG, М 1:50 000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |

Оглавление

|  | Стр. |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ | 7 |
| РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ | 10 |
| РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | 12 |
| РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ | 13 |
| 3.1. Климат | 13 |
| 3.2. Рельеф и геоморфология | 13 |
| 3.3. Инженерно-геологическая оценка территории | 14 |
| 3.4. Гидрография | 15 |
| РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА | 18 |
| 4.1. Минерально-сырьевые ресурсы | 18 |
| 4.2. Почвенные ресурсы | 18 |
| 4.3 Растительные ресурсы | 19 |
| 4.4. Лесные ресурсы | 20 |
| 4.5. Охотничье-промысловые ресурсы | 24 |
| 4.6. Рыбные ресурсы | 27 |
| 4.7. Ландшафтно-рекреационная характеристика | 27 |
| РАЗДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 29 |
| 5.1. Сельскохозяйственный потенциал | 29 |
| 5.2 Промышленность | 30 |
| 5.3. Обслуживающие виды деятельности | 30 |
| 5.4. Население | 30 |
| 5.5. Использование территории | 33 |
| 5.5.1 Существующее использование территории | 33 |
| 5.5.2 Планируемое использование территории | 35 |
| 5.5.3 Предложение по изменению границ населенных пунктов | 37 |
| 5.5.4 Функциональное зонирование территории | 38 |
| 5.6. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики, их местоположение | 46 |
| 5.6.1. Жилищный фонд | 46 |
| 5.6.2. Социальная инфраструктура | 48 |
| 5.6.3. Производственные территории и объекты | 56 |
| 5.6.4. Транспортная инфраструктура | 57 |
| 5.6.5. Инженерная инфраструктура | 58 |
| РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОБЪЕКТОВ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ | 78 |
| 6.1. Экологическое состояние окружающей среды | 78 |
| 6.1.1. Состояние атмосферного воздуха | 78 |
| 6.1.2. Состояние подземных и поверхностных вод | 80 |
| 6.1.3. Физические факторы окружающей среды | 81 |
| 6.1.4. Состояние почв | 82 |
| 6.1.5 Состояние зеленого фонда населенных пунктов | 84 |
| 6.2. Охрана окружающей среды | 85 |
| 6.2.1. Охрана атмосферного воздуха | 86 |
| 6.2.2. Охрана подземных и поверхностных вод | 86 |
| 6.2.3. Физические факторы окружающей среды | 87 |
| 6.2.4. Охрана почв | 88 |
| 6.2.5. Охрана зеленого фонда | 88 |
| 6.3. Особо охраняемые территории и объекты | 88 |
| 6.3.1. Особо охраняемые природные территории | 88 |
| 6.3.2. Территории и объекты культурного и археологического наследия | 90 |
| 6.4. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения | 91 |
| 6.4.1. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 91 |
| 6.4.2. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы | 93 |
| 6.4.3. Охранные зоны водных объектов | 95 |
| 6.4.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения | 96 |
| Раздел 7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 98 |
| 7.1. Чрезвычайные ситуации природного характера | 100 |
| 7.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера | 106 |
| 7.3. Мероприятия по защите от ЧС техногенного и природного характера | 112 |
| 7.4. Обеспечение пожарной безопасности МО «Аргуновское» | 113 |
| РАЗДЕЛ 8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 116 |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования «Аргуновское» Вельского муниципального района Архангельской области выполнено по заданию администрации муниципального образования «Аргуновское» Вельского муниципального района Архангельской области на основании муниципального контракта № 1 от 18.12.2014 и технического задания на проектирование.

В основу работы по разработке проекта генерального плана муниципального образования «Аргуновское» Вельского муниципального района Архангельской области лег анализ существующего положения территории, поселения, изучены и учтены особенности её градостроительного развития.

В проекте генерального плана муниципального образования «Аргуновское» Вельского муниципального района Архангельской области учитываются предложения, зафиксированные в основных документах перспективного планирования муниципального образования «Аргуновское» Вельского муниципального района Архангельской области:

- Материалы проекта «Схема территориального планирования Архангельской области»,

- Материалы проекта Объединенных схем территориального планирования частей Архангельской области (Омск, 2011г.),

- Материалы «Схема территориального планирования Вельского муниципального района Архангельской области»(Санкт-Петербург, 2014г.)

- Стратегия социально-экономического развития Вельского муниципального района до 2025г.;

- Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие МО «Вельский муниципальный район»,

- Долгосрочная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса МО «Вельский муниципальный район» на 2012-2015гг.»,

Проект генерального плана муниципального образования «Аргуновское» Вельского муниципального района Архангельской области разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Архангельской области (в действующей редакции), в том числе:

– Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

–  Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

– Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

– Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

– Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

# – Областной закон «Градостроительный кодекс Архангельской области» (с изменениями на 21 апреля 2014 года),

- Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (текущая редакция от 15.02.2010);

- Закон Архангельской области от 15.02.2010 N 132-10-ОЗ (ред. от 21.04.2014) "О регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Архангельской области" (принят Архангельским областным Собранием депутатов 10.02.2010)

– Постановление Администрации Архангельской области от 13 августа1998 г. № 207 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры Архангельской области»;

– Решение Совета народных депутатов Исполнительного Комитета Архангельской области от 12.03.1987 г. №39 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения по Вельскому, Онежскому и Пинежскому районам»;

– другие нормативно-правовые документы Российской Федерации и Архангельской области.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

– СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция – СП 42.13330.2011);

– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

– СНиП 2.05.02-08 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;

– СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

– СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

– СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

– СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

– СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 09.09.2010);

– СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

– СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

– СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

– СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

– СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

– СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

– СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

– СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

– СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

– СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

– ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

– «Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 года № 9 (с изменениями, внесенными постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 23 октября 1994 года № 61);

– другие нормативно-регламентирующие документы.

Мероприятия по территориальному планированию развития МО «Аргуновское» в Генеральном плане подготовлены на I очередь (до 2020 года) соответствующего расчетному периоду государственных программ Архангельской области. Расчетный срок (до 2035 года), в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (генеральные планы утверждаются на срок не менее 20 лет).

Материалы проекта генерального плана разработаны в программе ГИС MapInfo и представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Аргуновское» Вельского муниципального района Архангельской области.

- Проект разработан ООО «Градостроительство» в 2014 году.

Раздел 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития

  - Федеральные целевые программы

- «Жилище» на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы»);

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 года № 61 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы»);

- «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» (Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 мая 2008 г. № 377));

- «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации (на 2006-2015 годы») (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 года № 7 «О Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы»);

- «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» (Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»);

- Областные целевые программы:

- Схема территориального планирования Архангельской области, утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 25.12.2012г. №608-пп;

- Объединенные схемы территориального планирования частей Архангельской области, 2011 г. (ООО «ИТП «Град» г.Омск);

- «Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года» (Распоряжение губернатора Архангельской области от 16 декабря 2008 г. №278-ра/48);

- «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп;

- «Обеспечение жильем молодых семей на 2012–2015 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 368-пп);

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010–2020 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 27 июля 2010 года № 210-пп);

- «Развитие и совершенствование сети региональных автомобильных дорог общего пользования Архангельской области (2011–2015 годы)» (Постановление администрации Архангельской области от 24 февраля 2009 года № 56-па/7);

- «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012–2016 годы)» (Постановление Правительства Архангельской области от 17 мая 2011 года № 154-пп);

- «Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012–2016 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 372-пп);

- «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на 2012–2020 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 361-пп);

- «Развитие общественного пассажирского транспорта Архангельской области на 2012–2016 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 28 июня 2011 г. № 212-пп);

- «Развитие лесного комплекса Архангельской области на 2012–2020 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 353-пп);

- Муниципальные целевые программы:

- Программа «Развитие территории общественного самоуправления в Вельском районе на 2014-2016 гг.»(постановлением главы МО «Вельский муниципальный район» «1661 от 31.10.2013г.);

- Схема территориального планирования Вельского муниципального района Архангельской области (на стадии согласования);

- Стратегии социально-экономического развития Вельского района до 2025 года от 26.12.2012 г. № 119;

- Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» «Развитие культуры  на 2014 – 2016 годы».

- Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район»  «Развитие агропромышленного комплекса   на 2014 -  2016 годы.

- Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район»  «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -  2016 годы».

- Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Вельском районе на 2014 – 2016 годы».

- Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район»  «Обеспечение жильем молодых семей  на 2014-2016 годы».

- Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район»  «Поддержка в области дорожной деятельности и пассажирских автоперевозок  на 2014  -  2016 годы».

- Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» «Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства в МО «Вельский муниципальный район» на 2014-2016 годы».

- Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» «Развитие торговли в Вельском районе на 2014-2016 годы».

- Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» «Охрана окружающей среды на территории МО «Вельский муниципальный район»   на 2014 -  2016 годы».

- Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Вельский муниципальный район»  на 2014 – 2016 годы».

- Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» «Развитие образования на 2014 – 2016 годы»;

Раздел 2. Положение территории в системе расселения, административно-территориальное устройство

Муниципальное образование «Аргуновское» Вельского муниципального района Архангельской области создано в соответствии с областным законом «Об описании границ территорий муниципального образования «Вельский муниципальный район» и вновь образованных в его составе муниципальных образований» от 27.09.2006 №220-120-ОЗ. Муниципальное образование «Аргуновское» входит в состав муниципального образования «Вельский муниципальный район» Архангельской области.

Понятия «сельское поселение», «поселение», «муниципальное образование» по тексту используются в равной мере для обозначения сельского поселения «Аргуновское».

В состав муниципального образования «Аргуновское» входят 8 населенных пунктов: п. Аргуновский, д. Аргуновская, д. Головковская, д. Неклюдовская, д. Покровская, д. Палкинская, д. Лучинская, д. Овсянниковская.

Муниципальное образование «Аргуновское» -  сельское поселение с административным центром в п. Аргуновский.

На территории сельского поселения проживают 1235 человек (на 01.01.2014 г.), в том числе трудоспособного возраста 60%.

Муниципальное образование «Аргуновское» располагается в центральной части Вельского района Архангельской области и граничит:

- на севере с муниципальным образованием «Судромское»,

- на северо-востоке - с муниципальным образованием «Ракуло-Кокшеньгское»,

- на юго-востоке - с муниципальным образованием «Кулойское»,

- на юге  - с муниципальным образованием «Верхнеустькулойское»,

- на юго-западе - с муниципальным образованием «Вельское»,

- на западе - с муниципальным образованием «Муравьевское».

Площадь территории муниципального образования «Аргуновское» - 19810 га. Большую часть территории поселения занимают территории лесов и болот.

Транспортная сеть поселения представлена автодорогой регионального значения: К-28 «Вельск-Аргуновский», протяженность – 6,201 км.

Кроме того по территории поселения проходит магистральный газопровод высокого давления «Нюксеница - Архангельск», газоотвод на г. Вельск.

На территории муниципального образования «Аргуновское» расположены объекты культурного наследия:

- памятник археологии - «Аргуновское городище», д. Аргуновская, 14 - 15 века, местоположение правый берег р. Ваги;

- памятник архитектуры - Церковь Покровская, 19 в., местоположение д. Покровская;

На территории муниципального образования «Аргуновское» расположены особо охраняемые природные территории:

- памятник природы: «Сосновый бор» местоположение п. Аргуновский;

- памятник природы: «Качаевский бор» д. Головковская;

- памятник природы: «Болото Мох».

Существующий природный и историко-культурный потенциал поселения может составлять ресурсную базу для развития таких видов туризма как исторического, сельского, культурно-познавательного, охотничьего, событийного, спортивного и экологического туризма.

Раздел 3. Анализ использования территории поселения. Природные условия

3.1 Климат

Климат Вельского муниципального района умеренно-континентальный. Весенне-летний период времени достаточно короткий, чего нельзя сказать о зиме и осени, которые длятся продолжительный период. Главная причина такого климата скрывается в связи с морем. Важную роль в формировании местного климата играют воздушные массы, которые движутся здесь под влиянием разного уровня нагрева над поверхностью земли и над морем. Также формировать климат позволяют радиационный и водный баланс. В Вельском муниципальном районе отсутствует угроза заморозков, так как бореальные воздушные массы препятствуют проникновению сюда арктических ветров. Отличает местный климат и то, что ветра имеют юго-западное направление.

Длительность вегетационного периода определяется количеством дней, когда температура от +5°C и выше. В Вельском муниципальном районе таких дней насчитывается от 140 до 160 в год. Среднегодовое количество осадков составляет 514 мм, а средняя температура воздуха +2,7°C, относительная влажность воздуха 76%, средняя скорость ветра 1,6 м/с.

В зимний период под воздействием антициклонов низкие температуры могут приблизиться к значению -48°C, а в летний период температура может подниматься до +34°C. В формировании территории района большую роль сыграло Валдайское оледенение. В междуречье рек Пуя и Вель наблюдался подъем кристаллического фундамента, который способствовал образованию на территории Вельского муниципального района песчаных отложений.

На климат влияют атлантические циклоны, ветры из Арктики и континентальные воздушные потоки умеренных широт. В районе Вельска среднеянварская температура составляет -12,7°C, среднеиюльская – +17°C. Годовая амплитуда средних температур равна 29,7°C.

В течение года на территории района господствуют умеренные воздушные массы. Четко выражены сезоны года: умеренно холодная с устойчивым снежным покровом зима, весна, умеренно теплое лето, осень.

Снежный покров:

- образование устойчивого покрова – с 10 ноября;

- разрушение – 20 апреля;

- число дней со снежным покровом – 170-185;

- высота снежного покрова – от 60 до70 см;

- продолжительность снеготаяния – 20-25 дней.

Средняя испаряемость – 459 мм.

3.2. Рельеф и геологическое строение

Вельский муниципальный район расположен на юге Архангельской области, на Восточно–Европейской равнине к востоку от Няндомской возвышенности, в среднем течении реки Ваги, левого притока Северной Двины.

Рельеф муниципального образования «Аргуновское» представляет собой слегка всхолмленную равнину ледникового аккумулятивного происхождения. Высотные отметки мало, где превышают 170 м над уровнем моря.

Крупные водораздельные холмисто-увалистые возвышенности с абсолютными отметками высот 200-250 м, сложены ледниковыми, преимущественно флювиогляциальными отложениями

В пределах низменных пойменных равнин отложения представлены песчано-глинистыми осадками морских трансгрессий или древнеозерными флювиогляциальными отложениями (ленточными глинами) большой мощности. С составом отложений связан слабоволнистый рельеф этой древнеаллювиальной равнины и близкое залегание грунтовых вод, приводящее к образованию ключевых болот. Дренированы только края речных долин, представляющие собой террасы. В поймах крупных рек много старичных озер и болот.

# Болота на территории района чаще всего встречаются верховые. Они повсеместно разбросаны по территории района, являясь дополнительным источником питания для рек и озер, сами же болота питаются за счет осадков, а низинные еще и за счет подземных вод. Заболоченность территории района составляет менее 40%. В местах сильной заболоченности ведутся мелиоративные работы.

## 3.3 Инженерно-геологическая оценка территории

Инженерно-геологические условия территории определяются равнинным и слабоволнистым характером местности, повсеместным развитием покровных безвалунных суглинков мощностью до 2-4 м, которые на большей части территории подстилаются валунными суглинками ледниковой морены, ленточными глинами древнеозерных флювиогляциальных отложений или песчано-глинистыми осадками последних морских трансгрессий. Мощность четвертичных отложений составляет десятки метров и только на 10% территории глубина залегания скальных дочетвертичных пород уменьшается до 3-х и менее метров.

Существенным фактором, осложняющим инженерно-строительные характеристики грунтов, является близкое к поверхности залегание уровня грунтовых вод (0-2 м), вызванное особенностями климата (избыточное увлажнение) и литологическим составом слабопроницаемых покровных отложений. Уровень грунтовых вод превышает глубину 2 м только на возвышенных участках местности, хорошо дренированных глубокими врезами мелких рек и ручьев, и на надпойменных речных террасах крупных рек.

К наиболее благоприятным (I категория сложности инженерно-геологических условий) для размещения промышленного и гражданского строительства, вне зависимости от удаленности от существующих освоенных районов, относятся возвышенные водоразделы различного генезиса. Их объединяет хорошая дренированность поверхности и более высокие прочностные и деформационные характеристики грунтов, представленных песчаными в смеси с гравием, галькой и валунами отложениями камовых холмов и озовых гряд, а так же суглинистые с большим содержанием валунно-галечного материала моренные отложения. Территории наиболее благоприятны для строительства.

Основаниями фундаментов здесь будут служить аллювиальные, озерно—ледниковые, флювиогляциальные и моренные осадки. Отложения представлены водонасыщенными песками от пылеватых до крупнозернистых, иногда с гравием, галькой супесями, суглинками пластичной, мягкопластичной, либо текучепластичной консистенции, гравийно-галечным материалом. Условное расчетное сопротивление грунтов в зависимости от консистенции и гранулометрического состава составит1,0-1,2 кгс/см2 (пылеватые пески, супеси) до 1,5-2,5 кгс/см2.

К территории, относящейся ко II категории сложности инженерно-геологических условий, относятся аккумулятивные равнины. Эти обширные территории включают поймы крупных рек, по берегам которых исторически сложилась основная застройка населенных мест, занимают большую часть территории Вельского муниципального района. В пределах низменных равнин в сфере взаимодействия сооружений с геологической средой залегают неоднородные, тонкослоистые, текучие глинистые водонасыщенные отложения. Территория озерно-ледниковой равнины примерно на 30% сложена этими слабыми грунтами мощностью 5-10 м.

Освоение территории с наличием слабых грунтов в активной зоне под фундаментами вызывает необходимость усиления несущих конструкций при строительстве капитальных зданий или применения свайных оснований. На ленточных глинах строительство возможно при условии сохранения естественной структуры грунта или применения свайных фундаментов.

Поверхность грунтовых вод на низменных плоских и слабоволнистых равнинах в сглаженном виде повторяет очертания пологоволнистого рельефа и местами, во впадинах между холмами и грядами, смыкается с болотными водами. Освоение этих территорий возможно при условии понижения уровня грунтовых вод, которое осложняется малыми уклонами поверхности и часто низкой фильтрационной способностью грунтов.

Ещё одним фактором, осложняющим освоение равнинной территории, является ее значительная заболоченность. На заболоченных территориях мощность торфа колеблется от десятых долей метра до 2 м. На болотах мощность торфа, как правило, составляет 3-6 м. Торф подстилается обычно слабыми грунтами, большинство болот – торфяные месторождения, которые могут быть освоены только после отработки.

Выводы:

- Территория муниципального образования «Аргуновское» характеризуется ограничено благоприятными условиями.

- Глубина сезонного промерзания грунтов 160-180 м;

- Существенным фактором, осложняющим инженерно-строительные характеристики грунтов, является близкое к поверхности залегание уровня грунтовых вод, способствующее развитию процесса заболачивания и заторфовывания территории;

# Освоение таких территорий потребует проведения инженерных мероприятий в соответствии с СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

  - Гидрография

Поверхностные воды

Муниципальное образование «Аргуновское» характеризуется развитой гидрографической сетью. Территория поселения лежит в бассейне реки Вага (приток реки Северная Двина). Реки и ручьи, впадающие в нее, образуют густую речную сеть, характер и структура которой определяется повсеместно избыточным увлажнением и равнинным рельефом. Перечень рек, протяжённостью более 10 км, представлен в таблице 3.1.

Перечень рек МО «Аргуновское»

Таблица 3.1

| № п/п | Название водотока | Куда впадает, и с какого берега | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | р. Вага | р. Сев. Двина, лев | 575 |
| 2 | р. Киеньга | р. Вага, прав | 17 |
| 3 | р. Ненюшка | р. Кокшеньга, лев | 52 |

Река Вага является самой крупной рекой на территории Вельского муниципального района. Река Вага – наибольший левобережный приток р.Северная Двина. Вытекает из болот, расположенных на территории Вельского муниципального района и впадает в реку Северная Двина на 356км от устья.

Длина реки 575 км, в том числе в пределах Архангельской области – 392 км. Площадь водосбора 44800 км2. Самыми крупными притоками реки Ваги являются реки: Кулой (длина 206 км), Пежма (137 км), Вель (223 км) и Устья (477 км).

Все реки имеют смешанное питание. Более 50% стока формируется снежными водами, остальная часть – дожди и грунтовые воды. Источники питания определяют водный режим рек. Снеговое питание характеризуется высоким весенним половодьем, на долю которого приходится более половины годового стока. Половодье обычно начинается в конце апреля, а максимальный уровень рек приходится на  начало мая. Затем уровень воды падает, и летне-осенняя межень зависит от количества осадков и времени их выпадения. Зимняя межень бывает с конца октября- начала ноября и продолжается около 6 месяцев. Ледостав на реках начинается с конца октября- начала ноября и держится обычно до 3 декады апреля. Толщина льда на реках определяется температурным режимом зимнего сезона. Вскрытие рек обычно  начинается в верховьях, т.к. реки большей частью текут в северном направлении, что приводит к заторам и подтоплениям низменных территорий.

Кроме воды реки выносят небольшое количество твердого стока, который откладывается (особенно в устьевых частях рек) в виде островов, мелей, перекатов, пляжей.

Значение рек в районе велико, поскольку они являются основными источниками водоснабжения промышленных предприятий и коммунального хозяйства, а также побережье рек является зоной отдыха. Судоходство на реках района не развито из-за мелководности рек. Рыболовство имеет местное значение. Многие из рек являются нерестилищем для семги и сига. Гидрологический режим рек не изучен.

На территории муниципального образования «Аргуновское» расположены озера. Озера невелики как по площади, так и по глубине и разбросаны по всей территории. Озера образовались в результате движения ледника, который образовал котловины, позднее заполненные водой. Озера используются для рыболовства и как зоны отдыха.

Подземные воды на территории поселения залегают на различной глубине в зависимости от пород, на которых они лежат, и являются источником питания для рек, озер и болот.

Избыточное увлажнение, геологическое строение, рельеф определяют богатство подземными водами.

Выводы:

- Основной водной артерией поселения является р.Вага;

- Ресурсы поверхностных и подземных вод достаточны для использования их в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- При использовании поверхностных и подземных вод в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо предусмотреть очистку вод до значений показателей качества согласно нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»;

- Основными перспективными направлениями использования ресурсов поверхностных вод поселения являются туризм и рекреация, промышленное и сельскохозяйственное водоснабжение, рыболовство.

# Раздел 4. Оценка ресурсного потенциала

# 4.1 Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база муниципального образования «Аргуновское» представлена месторождениями неметаллических полезных ископаемых, такими как: пески строительные, глины для кирпичного производства, торф.

На территории района располагается 4 месторождения из них: 1 - пески строительные, 1 – глины для кирпичного производства, 2 - торфа.

Пески строительные

На территории муниципального образования расположено месторождение песка Лесобазовское-2, в 4,4 км ВЮВ г. Вельска, в 0,8 км СЗ оз Черное (географические координаты центра месторождения - 61°03'30ʺ с.ш. 42°11'40ʺ в.д.). Запасы месторождения утверждены по категории С1 в количестве 33,47 тыс. м3. В настоящее время право пользования данным месторождением никому не предоставлено.

Глины для кирпичного производства

На территории муниципального образования расположено месторождение глин Кочевское, в 8 км ЮВ г. Вельска (географические координаты центра месторождения - 61°04'00ʺ с.ш. 42°09'00ʺ в.д.). Запасы месторождения утверждены по категории А+В+С1 в количестве 209 тыс. м3. В настоящее время право пользования данным месторождением никому не предоставлено.

Торф

На территории муниципального образования расположены 2 месторождения торфа:

- месторождение торфа Городок (№ 1808) расположено от р.ц. г. Вельск на СВ в 5,8 км (географические координаты центра месторождения - 61°07' с.ш. 42°13' в.д.). Запасы торфа месторождения приняты по категории С2 в количестве 78 тыс. м3. В настоящее время право пользования данным месторождением никому не предоставлено.

- месторождение торфа Мох-1 расположено в 7 км от ж.-д. ст. Вельск на В (географические координаты центра месторождения - 61°04' с.ш. 42°15' в.д.). Запасы торфа месторождения приняты по категории А+В+С1 в количестве 15824 тыс. м3. В настоящее время право пользования данным месторождением никому не предоставлено.

Выводы:

- Основу минерально-сырьевой базы сельского поселения «Аргуновское» составляют неметаллические полезные ископаемые, представленные в основном месторождениями строительных материалов.

- Большинство месторождений составляют нераспределённый фонд недр.

- Необходимым является переоценка запасов по всем видам полезных ископаемых месторождений сельского поселения.

Проведение геологоразведочных работ на территории поселения позволит выявить новые, перспективные для дальнейшего освоения, участки недр.

# Почвенные ресурсы

Территория МО «Аргуновское» расположена в среднетаежной подзоне зоны тайги Европейской части Российской Федерации. В среднетаежной подзоне подзолистых почв преобладают малоплодородные болотно-подзолистые и сильно подзолистые почвы, а в местах, где издавна селился человек – дерново-подзолистые и дерново-карбонатные почвы.

В лесной зоне преобладают подзолы на песках и глеево-подзолистые почвы на суглинках. Широтная зональность значительно нарушается за счет неоднородности геолого-геоморфологических условий, создающих большую пестроту распределения почв и изменения их механического состава от супесчатых до суглинистых и глинистых. В поймах крупных рек и у побережья развиты песчаные почвы. На плоских водоразделах широко распространены обширные торфяники.

Подзолистые почвы имеют наиболее широкое распространение и занимают преобладающую часть межболотных пространств, обеспеченных сравнительно удовлетворительным дренажом. Развиваются почвы подзолистого типа на двучленных наносах, песчаных, супесчаных и суглинистых отложениях, чем и определяется большое количество разновидностей этих почв. Наиболее широко распространены маломощные подзолы, меньше – почвы слабо-, средне- и сильноподзолистые. Подзолы характеризуются как почвы бедные гумусом и питательными веществами, даже при близком залегании карбонатов развитие их происходит в условиях кислой среды с низким содержанием подвижного фосфора и калия что, не благоприятствует росту и развитию на подзолах высокопродуктивных лесов. Однако в случаях благоприятного водно-воздушного режима подзолы обладают сравнительно хорошими лесорастительными свойствами.

Торфянисто- и торфяно-подзолистые почвы менее распространены на территории района. Развитие этих почв происходит под воздействием двух процессов– болотного и подзолистого. Характерной особенностью этих почв является наличие торфяного слоя малой мощности, под которым залегают горизонты, характерные для почв подзолистого типа. Они сформировались на плоских слабодренированных водоразделах, сложенных суглинками при неглубоком залегании глин под еловыми или елово-сосновыми лесами. Эти почвы обладают высоким потенциальным плодородием. При изменении водного режима этих почв в сторону уменьшения их увлажнения (поверхностная мелиорация) создаются более благоприятные условия для роста лесных насаждений.

Болотные почвы развиваются по типу сфагновых верховых болот, реже по типу осоко-сфагновых переходных болот и небольшая часть – по типу низинных болот. Почвы этого типа характеризуются бедностью содержания в торфяной массе основных элементов питания растений, микроэлементов и пониженным содержанием зольной части.

# 4.3 Растительные ресурсы

В соответствии с ботанико-географическим районированием, рассматриваемая территория лежит в пределах Евразиатской таежной (хвойнолесной) области. Она характеризуется зональным типом северо-европейских еловых лесов, дифференцированных по составу в направлении с севера на юг.

В полосе среднетаежных лесов, наряду с зональным типом растительности – еловыми лесами, встречаются пихтовые леса. Заболоченность лесов высокая. Широко распространены ельники-долгомошники, обычны ельники-зеленомошники и ельники-черничники.

Сосновые леса обычно образуют довольно крупные массивы на возвышенных местах по берегам главных рек. Травяно-кустарничковый ярус сосновых лесов обычно сравнительно богат. В связи с давней деятельностью человека, большие площади, некогда занимаемые сосновыми лесами, сейчас покрыты вторичными мелколиственными лесами.

Вырубки и гари в лесах широкое распространение имеют в обжитой части области и вдоль основных железнодорожных магистралей. Они быстро зарастают березово-сосновыми лесами, которые на более поздних стадиях лесовозобновления нередко снова заменяются еловыми лесами.

Интразональная растительность представлена различными типами луговых и болотных сообществ. Площади, занимаемые лугами, относительно невелики, общая площадь, занятая луговой растительностью, составляет доли процента. Луговая растительность встречается в поймах рек, на склонах речных долин и по расчисткам от леса и кустарника. Представлена она многолетними травянистыми растениями, образующими сложные сообщества, состоящие из верховых злаков (лисохвоста, канареечника и др.), мелкотравья (полевицы, овсяницы, красной нивянки) и низкотравья (белоуса, манжетки, клевера). Луга в основном вторичные, возникшие на месте вырубленных лесов. Пойменные луга тянутся вдоль почти всех крупных и средних рек, их протяженность особенно велика по берегам Сев. Двины и Пинеги. На высоких уровнях пойм развиты вторичные разнотравно-злаковые луга. На низких уровнях прирусловой и центральной части пойм развиваются канареечниковые и остро-осоковые луга, а в притеррасной части – дернисто-осоковые луга. Суходольные луга в Архангельской области встречаются редко и не играют существенной роли в растительном покрове.

# Болота распространены повсеместно и занимают обширные пространства. Первенство по занимаемой площади принадлежит распространенным по всей таежной территории верховым сфагновым торфяникам. В травяно-кустарничковом ярусе для них характерны пушица, шейхцерия, очеретник, багульник, подбел, голубика, клюква; из древесных пород – угнетенная сосна. В поймах рек, по берегам озер и в понижениях водоразделов широко распространены травяные и травяно-гипновые болота. Эти низинные болота, питаемые грунтовыми водами, редко образуют крупные массивы, хотя их суммарная площадь достаточно велика.

# 4.4 Лесные ресурсы

В соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии РФ от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении лесорастительных зон Российской Федерации и перечень лесных районов» Архангельская область Вельский район отнесены к таежной зоне Двинско-Вычегодского таежного района.

В состав земель территории муниципального образования «Аргуновское» находятся земли лесов Судромского участкового лесничества и Вельского участкового лесничества.

Лесные участки в составе земель лесного фонда согласно статьи 8 Лесного кодекса РФ находятся в федеральной собственности.

Согласно ст. 10 Лесного кодекса РФ леса, расположенные на землях лесного фона, по целевому назначению подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса.

Виды разрешенного использования лесов определяются в соответствии с Лесным кодексом РФ (гл. 2, ст. 24). Они приведены в лесохозяйственном регламенте Вельского лесничества.

На территории лесничества основными возможными видами использования лесов являются:

- заготовка древесины;

- заготовка живицы (подсочка);

- заготовка и сбор не древесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности;

- создание лесных плантаций и их эксплуатация;

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

- строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

- переработка древесины и иных лесных ресурсов;

- осуществление религиозной деятельности;

- иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 ЛК РФ.

Заготовка древесины возможна на всей территории лесного фонда МО «Аргуновское», за исключением особо защитных участков.

Заготовка древесины осуществляется гражданами и юридическими лицами в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и Областным законом от 31 октября 2007 г №431-21-03 «О реализации органами государственной власти Архангельской области государственных полномочий в сфере лесных отношений».

Заготовка живицы (подсочка) – регулярное нанесение специальных ранений на стволе растущего дерева перед рубкой для получения из него продуктов жизнедеятельности. В подсочку отводятся спелые и перестойные сосновые насаждения, предназначенные для заготовки древесины. Лесохозяйственным регламентом подсочка на территории Вельского и Судромского лесничеств не планируется.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (сосновые пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы), несмотря на наличие фонда, лесохозяйственным регламентом не планируется.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (дикорастущие ягоды, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы).

Северная тайга обладает большими запасами пищевых лесных ресурсов, в Архангельской области разрешено использование лесов для их заготовки. В МО возможная ежегодная заготовка в Вельском лесничестве может составить:

Параметры разрешенного использования лесов

при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений

Таблица 4.1

| № п/п | Вид пищевых ресурсов, лекарственных растений | Единица измерения | Ежегодный допустимый объем заготовки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пищевые ресурсы |  |  |  |
| 1. | Ягоды, | т | 1019,1 |
|  | в т.ч. по видам: |  |  |
|  | клюква | т | 103,5 |
|  | морошка | т | 50,3 |
|  | брусника | т | 347,7 |
|  | черника | т | 517,6 |
| 2. | Грибы, | т | 347,2 |
|  | в т.ч. по видам: |  |  |
|  | Шляпочные (белый гриб, подосиновик, подберезовик, масленок) | т | 273,3 |
|  | Пластинчатые (волнушка, сыроежка, груздь настоящий) | т | 73,9 |
| 3. | Древесные соки по видам: |  |  |
|  | березовый | Тыс. т | 56,4 |
| 4. | Лекарственное сырье, | т | 189,4 |
|  | в т.ч. по видам: |  |  |
|  | багульник (побеги) | т | 18,7 |
|  | брусника (лист) | т | 19,7 |
|  | береза (почки) | т | 105,4 |
|  | шиповник | т | 9,6 |
|  | рябина | т | 18,8 |
|  | толокнянка | т | 2,9 |
|  | горец змеиный (змеевик) (корневище) | т | 2,9 |
|  | вахта трехлистная (лист) | т | 11,4 |

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности

В соответствии со ст. 41 ЛК, леса могут использоваться в рекреационном направлении – в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Согласно «Правилам использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», утвержденным приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 21 февраля 2012г. №62, для осуществления рекреационной деятельности лесные участки государственным учреждениям, муниципальным учреждениям предоставляются в постоянное бессрочное пользование, другим лицам – в аренду.

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты живой природы (животного мира и растительности), водные и геологические объекты. Леса для осуществления рекреационной деятельности используются способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека. Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не должно препятствовать праву граждан пребывать в лесах.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение построек на лесных участках (беседок, пунктов хранения инвентаря и др.) и осуществление благоустройства лесных участков (устройство дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по природоохранной тематике, скамей, навесов от дождя, указателей направлений движения, контейнеров для сбора и хранения мусора и др.).

В порядке благоустройства предоставленных лесных участков, лица, ведущие рекреационную деятельность, осуществляют уход за лесом на основании проекта освоения лесов.

В последнее время быстро растет востребованность рекреационных функций лесов лесничеств. В силу особенностей природных условий и социально-экономической структуры, а также специфики пространственного распределения населения, рекреационная нагрузка приобретает свои специфические черты. В числе определяющих факторов выступает наличие притоков С.Двины и пойменных озер, высокая представленность земель высокопродуктивных местообитаний пойменного типа, сравнительно высокая плотность населения в долинах рек, наличие промышленных предприятий с активным воздействием на окружающую среду.

Специфика природных, социально-экономических условий района, особенности географического положения таежных лесов оказывают влияние на характер рекреационного использования. Среди особенностей использования лесных таежных земель европейского Севера в рекреационном отношении следует отметить: высокую представленность собирательской, промысловой форм; высокую концентрацию рекреационных нагрузок на территориях окрестностей поселений и придорожных полос, сравнительно невысокий уровень мотивации пребывания в лесу познавательским и оздоровительным моментами, пониженная комфортность практически всех форм отдыха.

Виды и формы отдыха по сравнительной вредности (ущербности для леса), баллы

- Пешеходная групповая экскурсия (прогулка) без оборудования привала – 1 балл.

- Собирательская (добывательская) рекреация. Любительская рыбная ловля, заготовка березового сока – 2 балла.

Бивуачный отдых с привалами, с костром. Байдарочный поход (спуск по реке) с привалами и ночевкой (рыбалка, костры) – 4 балла.

- Лесной самодеятельный туризм – многодневные походы по маршрутам, в том числе специально не подготовленным – 6 баллов.

- Спортивно-массовые мероприятия на необорудованных специально участках. Автомобильный пикниковый отдых (оборудование привала, ночевка, костер) – 7 баллов.

- Промысловый отдых на заимках (лесных избах): охота, рыбная ловля, заготовка дикоросов и т.п. – 9 баллов.

- Садово-огороднический отдых – 10 баллов.

Рекреационное лесопользование или использование лесов для отдыха носит в настоящее время стихийный характер.

На леса зеленых зон и в полосах защитных лесов приходится 80-90% нагрузки пеших прогулок (экскурсий); примерно 70% собирательского отдыха; 75-80% бивачной и пикниковой рекреации; 90% садово-огороднической рекреации. Большая часть промысловой рекреации приходится на запретные полосы лесов по берегам водоемов, на запретные полосы нерестовых рек, на освоенные леса эксплуатационного назначения.

##### Лесовосстановление

Лесовосстановление должно осуществляться в соответствии с «Правилами лесовосстановления», утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 г. № 183.

Лесовосстановление обеспечивается:

- на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины – арендаторами эти лесных участков;

- на лесных участках, за исключением указанных в пункте «а» - органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации.

Лесовосстановление производится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью землях. Главными лесными древесными породами при лесовосстановлении не покрытых лесной растительностью лесных земель на территории лесничества в зависимости от условий местопроизрастания являются кедр, сосна, лиственница и ель, а сопутствующим – пихта, береза, осина.

В лесничествах лесовосстановление проводится естественным, искусственным или комбинированным способом.

Естественное лесовосстановление проводится путем сохранения при проведении рубок лесных насаждений подроста главных пород или путем минерализации почвы, если имеются источники обсеменения – деревья, достигшие возраста плодоношения.

Искусственное лесовосстановление осуществляется путем создания лесных культур главных пород путем посадки или методом посева семян.

Комбинированное лесовосстановление осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления.

Объемы лесовосстановления имеются в материалах лесоустройства по участковым лесничествам.

##### Уход за лесами

Согласно Лесному кодексу Российской Федерации, уход за молодняками отнесен к рубкам ухода, не предназначенным для заготовки древесины, а к воспроизводству лесов (ст. 61).

Объемы ухода за лесами имеются в материалах лесоустройства по участковым лесничествам.

4.5 Охотничье-промысловые ресурсы

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории лесничеств осуществляется в соответствии со ст. 25, 36 Лесного кодекса РФ, а также Федеральными законами от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24.07.2009 г. № 209 – ФЗ (с изменениями на 27 декабря 2009 года), постановлением Правительства РФ № 18 от 10.01.2009 года, утвердивших «Правила добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» (с изменениями от 25.02.2009 г.), «Об утверждении перечня видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами их добычи», Приказ МПР России от 17.05.2010 № 164, а также областными законами «О внесении изменений и дополнений в отдельные областные законы в части их приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания» от 28.05.2010 г. № 162-13-ОЗ и «О реализации органами государственной власти Архангельской области государственных полномочий в сфере охоты и сохранении охотничьих ресурсов» от 28.05.2010 № 161-13-ОЗ.

Правила использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства устанавливаются законом Архангельской области.

Областной закон «О реализации органами государственной власти Архангельской области государственных полномочий в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов от 28.05.2010г. №161-13-03 определил перечень охотничьих ресурсов, в отношении которых осуществляется промысловая охота в охотничьих угодьях юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. К ним отнесены:

- млекопитающие – дикий северный олень, бурый медведь, кабан, лось, волк, лисица, песец, куницы, горностай, хорь лесной, норка американская, выдра, бобры, кроты, белка обыкновенная, ондатра, водяная полевка;

- птицы – куропатки.

Министерство Природных ресурсов и экологии РФ приказом от 17 мая 2010 года № 164 «Об утверждении перечня видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами их добычи» утвердил перечень видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется с лимитами их добычи на следующие виды: кабан, бурый медведь, выдра и барсук.

По согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти утверждается лимит добычи дикого северного оленя, лося и рыси.

Охота – традиционный вид пользования животным миром на территории лесничества, и поэтому охотничья деятельность имеет большое социально-экономическое значение.

В соответствии с целевым назначением на землях лесного фонда могут осуществляться следующие виды охоты:

- промысловая;

- любительская и спортивная;

- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

- охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;

- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;

- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Для поселения наиболее актуальными являются любительская и спортивная охота, а также и промысловая.

Любительская и спортивная охота осуществляется физическими лицами – охотниками, как в общедоступных, так и закрепленных охотничьих угодьях.

Промысловая охота осуществляется в закрепленных охотничьих угодьях, а также в общедоступных охотничьих угодьях юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Российской Федерации.

Охота является очень специфичным направлением деятельности человека, поскольку она затрагивает сферу материального производства (производство валовой охотничьей продукции и обслуживающее производство), и достаточно большой спектр других, нематериальных составляющих, таких как оздоровительный эффект, поддержание - экологического баланса в природе и др.

В последние годы происходит снижение промыслового и возрастание любительского значения охоты. Угодья и ресурсы охотничьих животных предоставляют большие возможности для занятия спортивной охотой, как для местного населения, так и для организации охотничьего туризма.

Объекты животного мира, разрешенные к добыче на территории лесничеств:

Млекопитающие: волк, лисица, песец, енотовидная собака, медведь, рысь, росомаха, барсук, куница, ласка, горностай, хорь, норка, выдра, зайцы, бобр, крот, бурундук, белка, летяга, ондатра, водяная полевка, кабан, дикий северный олень, лось.

Птицы: гуси, казарка черная, утки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатка, лысуха, кулики, голуби.

Занесение видов в Красную книгу Российской Федерации на основании Закона РФ «О животном мире» автоматически влечет за собой возникновение законодательной защиты, независимо от категории статуса в Красной книге.

Виды, занесенные в Красную книгу РФ (2001 г.) (обитающие на территории лесничеств):

- птицы: кречет, сапсан, филин, скопа, беркут, орлан белохвост, белая чайка, малый лебедь

- млекопитающие: нет

В настоящее время готовится Красная книга Архангельской области. Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов утвержден Постановлением администрации Архангельской области № 161 от 10 сентября 2007 года.

Перечень видов птиц на территории лесничества следующий: белоклювая гагара, большая выпь, атлантическая черная казарка, пискулька, малый лебедь, лебедь кликун, скопа, обыкновенный осоед, большой подорлик, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан, чеглок, кобчик, белая чайка, филин, мохноногий сыч, воробьиный сыч, длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть, серый сорокопут.

Перечень видов млекопитающих следующий: ночница Брандта, бурый ушан, летяга.

Внесенные в список виды на основании закона «О животном мире» имеют законодательную защиту.

Охота разрешена на территории лесничеств, кроме зеленых зон вокруг населенных пунктов (вокруг населенных пунктов и садово-огородных товариществ в 0,5 км зоне.)

Для рационального ведения охотничьего хозяйства большое значение имеет проведение биотехнических мероприятий.

Биотехнические мероприятия – комплекс научно-обоснованных и апробированных практикой приёмов хозяйственной деятельности человека, направленных на увеличение продуктивности угодий через повышение численности и рациональное использование охотничьих животных. В современных условиях биотехния включает в себя улучшение условий обитания диких зверей и птиц путём создания более благоприятных гнездопригодных, кормовых и защитных свойств угодий, подкормки животных в тяжёлые периоды года, снижения числа хищников, ослабление негативного влияния деятельности человека.

Биотехнические мероприятия рекомендуются в соответствии с нормативами.

Регулирование численности животных – это одно из первоочередных биотехнических мероприятий, направленных на создание оптимальной численности охотничьей фауны. В связи с направлением ведения охотничьего хозяйства по таким видам как лось, заяц-беляк, боровая дичь, в угодьях следует ограничивать численность наземных и пернатых хищников.

Охрана угодий. Как показывает опыт охотничьих хозяйств, без эффективной борьбы с браконьерством нельзя рассчитывать на значительный успех в поддержании оптимальной численности охотничьих животных и, соответственно, на результативную охоту.

Необходимой составной частью, профилактики возможных нарушений является массово – разъяснительная работа среди населения (наглядная агитация, проведение лекций и бесед по экологии природопользования, действующему природоохранному законодательству и др.). Эту работу необходимо вести регулярно, что существенно способствует предупреждению браконьерства.

Охрана угодий должна опираться на детально продуманную систему патрулирования силами госохотнадзора, общественных охотинспекторов, егерского состава. Учитывая потенциальную опасность браконьеров, в основу охраны угодий должен быть положен рейдовый групповой метод.

Охрана редких и особо охраняемых видов животных. Природоохранное законодательство среди основных требований, предъявляемых к охотпользованию, особо выделяет сохранение животных, относящихся к редким видам, занесенным в Красные книги различного ранга. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих животных и ухудшающая среду их обитания. По материалам исследований, состояние популяций редких видов животных на территории лесничества удовлетворительное, угрозы их существованию нет.

Из птиц, отнесенных к редким и особо охраняемым видам на региональном уровне, на территории лесничества отменены встречи беркута, сапсана. На водоёмах регулярны встречи скопы и орлана-белохвоста.

Перечень редких видов птиц, занесенных в Красную книгу Архангельской области также невелик – филин, бородатая, длиннохвостая неясыти, воробьиный сыч, сорокопут серый, чеглок.

Экологическое обоснование пользования животным миром. В настоящее время правила пользования животным миром для нужд охотничьего хозяйства регламентированы рядом нормативных документов (см. выше), в соответствии с которыми утверждены требования по предотвращению необоснованной гибели объектов животного мира при осуществлении природопользования.

Для сохранения и обогащения охотничьей фауны в условиях интенсивной деятельности все лесохозяйственные и лесоэксплуатационные работы предусматривают учет интересов охотпользователей. В то же время численность животных в лесах должна регулироваться в пределах допустимой плотности с тем, чтобы животные не наносили ущерба лесам. По результатам обследования территории специалистами лесного и охотничьего хозяйства, отрицательного влияния диких животных на состояние угодий не зафиксировано.

## 4.6 Рыбные ресурсы (Рыбное хозяйство)

К наиболее крупным водным объектам муниципального образования «Аргуновское», имеющим рыбохозяйственное значение относится река Вага.

Среди водных биологических ресурсов, имеющихся в водоемах муниципального образования, можно выделить белоглазку, леща (жилая форма), налима, окуня пресноводного, плотву, судака (жилая форма), щуку, язя, сига и стерлядь.

# 4.7 Ландшафтно-рекреационная характеристика

Растительность представлена среднетаежными еловыми и сосновыми лесами, широким разнотравьем на пойменных лугах и ягодных полукустарников в лесу.

Среднетаёжные леса приурочены в основном к междуречьям и равнинным территориям, на которых формируются подзолистые почвы, местами заболоченные. Доминирующее развитие среди среднетаёжных лесов занимают ельники зеленомошные и ельники черничники. На незаболоченных участках в древостое преобладает сосна.

На плоских междуречных пространствах, где затруднён сток и грунтовые воды залегают близко к поверхности, широко распространены ельники долгомошные и сфагновые, с примесью лиственных пород, характеризующиеся избыточным увлажнением территории.

Для пойм рек характерно наличие темнохвойных лесов. На террасах рек формируются смешанные леса, представленные лиственными породами: ивой, березой, серой ольхой, реже еловыми лесами. В поймах рек нередко развиты заливные луга.

Наибольший интерес для рекреации представляют водораздельные холмистые возвышенности – водный туризм, пеший, велотуризм и пр. В зимний период возможен лыжный туризм и познавательные экскурсии по лесу, а также для активного отдыха и спорта. Территории с развитием карстового рельефа возможно развитие экскурсионного туризма, научно-исследовательского.

Суходольные участки на небольших холмах и грядах иногда с речками и озерами пригодны для рекреации выходного дня.

Ландшафты могут использоваться как территории развития природных промыслов – сбор ягод и грибов, охота и рыбалка), а также для размещения объектов рекреации для местного населения. Лимитирующим фактором для рекреации является большое количество открытых болот.

В поселении существует возможность размещения широкого спектра объектов, направленных на удовлетворение рекреационных потребностей, как местного населения, так и населения соседних регионов.

Раздел 5. Современное использование территории. Основные характеристики расселения. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики и местоположение

5.1. Сельскохозяйственный потенциал

Климат сельского поселения умеренно-континентальный с продолжительной холодной зимой, короткой весной и летом, продолжительной осенью. Отличительной особенностью климата является преобладание юго-западных ветров. Природно-климатические условия территории поселения являются наиболее благоприятными в Архангельской области для ведения сельского хозяйства.

Агропромышленный комплекс муниципального образования «Аргуновское» – значительный сектор экономики муниципального образования. Сельскохозяйственное производство играет существенную роль в деятельности поселения, обладая значительным потенциалом для развития.

Информация о площадях земель сельскохозяйственного использования, расположенных на территории МО «Аргуновское»

| Наименование землепользователя | Площадь с/х угодий, га | в том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пашни | сенокосы | из них улучш. | пастбища | из них улучш. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОАО «Агрофирма «Вельская» (земли федеральной собственности (ГЗК «Архангельская») в пользовании юридического лица)» | 238,2 | 139,2 | 87,5 | 18,8 | 11,5 | 0 |

Информация о КФХ, расположенных на территории МО «Аргуновское»

| ФИО главы КФХ | Адрес местонахождения КФХ | Регистрация в МИФНС России №8 по Архангельской области и НАО | Местонахождение земельного участка | Общая площадь земельного участка, га | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Третьяков Михаил Васильевич | д. Аргуновская, ул. Заозерная, 41а | зарегистрировано | д. Покровская (за ЛЭП) | 18,2 | используется |

Основные цели развития сельского хозяйства согласно экономическим и природным условиям, ресурсному потенциалу Вельского муниципального района, на основании анализа динамики современного состояния сельского хозяйства, а также с учетом стратегии социально-экономического развития Вельского муниципального района до 2025 года, программы социально-экономического развития МО «Вельский муниципальный район», долгосрочной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса МО «Вельский муниципальный район» на 2012-2015гг.», материалов проекта Схемы территориального планирования Архангельской области и проекта Объединенных схем территориального планирования частей Архангельской области:

- сохранение и дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства;

- обеспечение производства социально-значимых продуктов питания (молоко, мясо, картофель, овощи);

- обновление материально-технической базы сельхозпроизводителей;

- обеспечение занятости населения и роста доходов населения, занятого сельскохозяйственным трудом.

5.2. Промышленность

На территории сельского поселения действуют:

- ООО «Протон» - производство пиломатериалов; производство древесной шерсти, древесной муки; производство технологической щепы или стружки. Производство клееной фанеры, щитов, древесных плит и панелей. Производство древесных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий,

- ООО «Нирон» - распиловка и строгание древесины; пропитка древесины. Производство клееной фанеры, щитов, древесных плит и панелей. Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий. Лесозаготовки.

5.3. Обслуживающие виды деятельности

К обслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности населения муниципального образования «Аргуновское» Вельского района.

В настоящее время функциональный профиль сельского поселения определяет сельское хозяйство.

На территории поселения размещаются организации поселенческого значения, оказывающих большую помощь в работе органов местного самоуправления, решении вопросов жизнеобеспечения населения – Администрация муниципального образования «Аргуновское» Вельского района, Совет депутатов, Совет ветеранов, которые организуют и координируют работу всех социально-культурных учреждений, организаций, находящихся на территории поселения.

На территории сельского поселения «Аргуновское» на 01.01.2014 г. проживает 1235 человек. По данным администрации сельского поселения численность экономически активного населения составляет 50%.

5.4. Население

Численность населения – важнейший базисный социально-экономический показатель, являющийся основой для социально-экономической политики, планирования экономического роста, в значительной мере влияющий на устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, состояние рынка труда.

Численность населения муниципального образования «Аргуновское» на 01.01.2014 г. составила 1235 человек. Плотность населения примерно 6,23 чел./кв. км.

Демографическая ситуация на территории сельского поселения «Аргуновское»

Таблица 5.1

| Показатели | Ед. измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| посёлок Аргуновский | человек | 728 | н/д | 772 | н/д | 754 |
| деревня Аргуновская | человек | 108 | н/д | 83 | н/д | 133 |
| деревня Головковская | человек | 44 | н/д | 50 | н/д | 71 |
| деревня Лучинская | человек | 11 | н/д | 10 | н/д | 11 |
| деревня Неклюдовская | человек | 105 | н/д | 98 | н/д | 117 |
| деревня Овсянниковская | человек | 49 | н/д | 39 | н/д | 51 |
| деревня Палкинская | человек | 20 | н/д | 35 | н/д | 28 |
| деревня Покровская | человек | 48 | н/д | 40 | н/д | 70 |
| Всего: | человек | 1113 | 1110 | 1127 | 1186 | 1235 |

За последние 5 лет численность населения увеличилась на 122 человека.

Важными причинами изменения численности населения являются показатели рождаемости и смертности. В сельском поселении «Аргуновское» наметилась положительная тенденция – естественный прирост и миграционный прирост населения стали положительными.

В последние годы в составе родившихся резко возросла доля «первенцев», что свидетельствует о тенденции ограничения числа рождения вторых и третьих детей. Основной причиной является неуверенность родителей в своей социальной защищенности.

Основные характеристики расселения сельского поселения «Аргуновское»

Таблица 5.2

| Муниципальное образование | Численность постоянного населения, чел. | Площадь муниципального образования, кв. км | Плотность населения чел./кв. км | Количество населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сельское поселение «Аргуновское» | 1235 | 198,10 | 6,23 | 8 |

Выводы:

Для сохранения демографической ситуации необходимо реализовать мероприятия в области здравоохранения, защиты социально уязвимых слоев населения, поддержание семьи, детства, молодежи, инвалидов, пожилых людей, изменить положение миграции.

Половозрастная структура населения за последние годы особенно не изменяется.

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельского поселения для решения демографических проблем в развитии федеральных программ.

Прогнозирование численности населения сельского поселения «Аргуновское» Вельского района производилось исходя из существующего социально-экономического положения, намечаемых мероприятий по дальнейшему его развитию.

Проектная численность населения была определена, основываясь на прогнозе показателей естественного и механического движения населения. Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и трудноизменяема. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, в определенной мере определяться общегосударственной миграционной политикой, расширением мест приложения труда на селе, совершенствованием социальной инфраструктуры поселения и условий проживания.

Прогноз проектной численности населения

Проектом предполагается, что к моменту первой очереди и к концу расчётного срока численность населения сельского поселения будет увеличиваться.

Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом  предпосылок демографического роста и миграции.

Н = N* (1 + n / 100)Т, где

Н – расчетная численность населения;

N – численность населения существующая;

n – коэффициент ежегодного изменения;

Т – расчетный период.

Динамика численности населения сельского поселения «Аргуновское»

Таблица 5.3

| № п/п | Населенный пункт | 2010 г. | на 01.01.2014 г. | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МО «Аргуновское» |  |  |  |  |  |
| 1 | посёлок Аргуновский | 728 | 754 | 793 | 921 |
| 2 | деревня Аргуновская | 108 | 133 | 140 | 162 |
| 3 | деревня Головковская | 44 | 71 | 75 | 87 |
| 4 | деревня Лучинская | 11 | 11 | 11 | 13 |
| 5 | деревня Неклюдовская | 105 | 117 | 123 | 143 |
| 6 | деревня Овсянниковская | 49 | 51 | 54 | 62 |
| 7 | деревня Палкинская | 20 | 28 | 29 | 34 |
| 8 | деревня Покровская | 48 | 70 | 73 | 85 |
| Всего, чел. |  | 1113 | 1235 | 1298 | 1507 |

Определяющими факторами формирования населения на период до расчетного срока генерального плана приняты небольшой естественный прирост и миграционный приток населения, обусловленный созданием новых рабочих мест. Поскольку значительную часть мигрантов обычно составляют молодые люди в трудоспособном возрасте, это позволяет смягчить рассмотренные негативные тенденции динамики населения и прогнозировать относительную стабилизацию его демографической структуры.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

4. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения.

5.5. Использование территории

5.5.1 Существующее использование территории

Территория сельского поселения «Аргуновское» в границах муниципального образования, установленных в соответствии с областным законом «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (текущая редакция от 15.02.2010 г.) составляет 19810 га.

На территории поселения расположено 8 сельских населенных пунктов: п. Аргуновский, д. Аргуновская, д. Головковская, д. Неклюдовкая, д. Покровская, д. Палкинская, д. Лучинская, д. Овсянниковская.

Муниципальное образование «Аргуновское» -  сельское поселение с административным центром в п. Аргуновский.

Анализ современного использования территории сельского поселения «Аргуновское» позволяет сделать вывод о его низкой эффективности:

- преобладающую часть площади муниципального образования занимают леса и болота.

Существующее использование территории сельского поселения Аргуновское

Таблица 5.4

| Территории (га) | Сельское поселение | п. Аргуновский | д.Аргуновская | д.Головковская | д.Неклюдовская | д.Палкинская, д.Овсянниковская | д.Лучинская, д.Покровская | Вне границ населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилые территории | 142,39 | 52,31 | 20,04 | 17,22 | 18,9 | 10,09 | 23,83 | - |
| Общественно-деловые территории | 3,41 | 3,38 | - | - | - | - | 0,03 | - |
| Производственные территории | 19,36 | 9,43 | - | 0,36 | - | - | - | 9,57 |
| Особо охраняемые территории | 3,04 | 3,04 | - | - | - | - | - | - |
| Территории общего пользования (природный ландшафт) | 75,34 | 18,75 | 4,44 | 9,00 | 14,69 | 6,4 | 11,28 | 10,78 |
| Территории лесного фонда | 17983,0 | - | - | - | - | - | - | 17983,0 |
| Территории сельскохозяйственного назначения | 1794,6 | - | - | - | - | - | - | 1794,6 |
| Территории специального назначения | 27,83 | - | - | - | - | - | - | 27,83 |
| Территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 69,95 | - | - | - | - | - | - | 69,95 |
| Территории водных объектов | 91,56 | - | - | - | - | - | - | 91,56 |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА | 19810 | 86,91 | 24,48 | 26,58 | 33,59 | 16,49 | 35,14 | 19586,81 |

5.5.2 Планируемое использование территории

Проектом генерального плана сельского поселения Аргуновское не предполагается изменение границ муниципального образования.

На территории муниципального образования генеральным планом запланирован перевод земель из одной категории в другую.

Перечень участков, для которых планируется процедура перевода земель

Таблица 5.5

| № участка | Кадастровый номер земельного участка | Существующая категория земель | Проектное функциональное использование | Планируемая категория земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Часть земельного участка 29:01:000000:158 | Земли сельскохозяйственного назначения | Зона объектов общественно-делового назначения | Земли населенных пунктов (п. Аргуновский) | 0,9 |
| 2 | Часть земельного участка 29:01:000000:3901 | Земли сельскохозяйственного назначения | Зона индивидуальной жилой застройки | Земли населенных пунктов (п. Аргуновский) | 18,70 |
| 3 | Часть земельного участка 29:01:000000:3901 | Земли сельскохозяйственного назначения | Зона индивидуальной жилой застройки | Земли населенных пунктов (д.Аргуновская) | 37 |
| 4 | Часть кадастрового квартала 29:01:150102 | Категория не установлена | Зона отдыха и туризма | Земли населенных пунктов (д.Палкинская) | 5,80 |
| 5 | Часть кадастрового квартала 29:01:150103 | Категория не установлена | Зона индивидуальной жилой застройки | Земли населенных пунктов (д.Овсянниковская) | 5,80 |
| 6 | Часть земельного участка 29:01:000000:158 | Земли сельскохозяйственного назначения | Зона объектов общественно-делового назначения | Земли населенных пунктов (д.Головковская) | 0,25 |

Планируемое использование территории сельского поселения Аргуновское

Таблица 5.6

| Территории (га) | Сельское поселение | п. Аргуновский | д.Аргуновская | д.Головковская | д.Неклюдовская | д.Палкинская, д.Овсянниковская | д.Лучинская, д.Покровская | Вне границ населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилые территории | 203,44 | 70,98 | 56,63 | 17,22 | 18,9 | 15,88 | 23,83 | - |
| Общественно-деловые территории | 4,58 | 4,24 | - | 0,23 | 0,08 | - | 0,03 | - |
| Производственные территории | 19,36 | 9,43 | - | 0,36 | - | - | - | 9,57 |
| Особо охраняемые территории | 3,04 | 3,04 | - | - | - | - | - | - |
| Территории общего пользования (природный ландшафт) | 64,95 | 18,46 | 4,40 | 8,81 | 14,61 | 6,4 | 11,28 | - |
| Территории рекреационного назначения | 6,02 | 0,29 |  |  |  | 5,73 |  | - |
| Территории лесного фонда | 17983,0 |  |  |  |  |  |  | 17983,0 |
| Территории сельскохозяйственного назначения | 1737,75 |  |  |  |  |  |  | 1737,75 |
| Территории специального назначения | 27,83 |  |  |  |  |  |  | 27,83 |
| Территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 69,95 |  |  |  |  |  |  | 69,95 |
| Территории водных объектов | 91,56 |  |  |  |  |  |  | 91,56 |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА | 19810 | 106,44 | 61,48 | 26,83 | 33,59 | 28,0 | 35,14 | 19519,18 |

5.5.3 Предложение по изменению границ населенных пунктов

В состав муниципального образования «Аргуновское» входят 8 населенных пунктов: п. Аргуновский, д. Аргуновская, д. Головковская, д. Неклюдовкая, д. Покровская, д. Палкинская, д. Лучинская, д. Овсянниковская.

Муниципальное образование «Аргуновское» -  сельское поселение с административным центром в п. Аргуновский.

Площадь населенных пунктов в существующих границах – 223,19 га. Проектом генерального плана муниципального образования предусматривается изменение границ населенных пунктов. Планируется расширение границ п. Аргуновский, д.Аргуновская, д.Палкинская и д. Овсянниковская, д. Головковская. Расширение границ населенных пунктов ведется в основном за счет земель сельскохозяйственного назначения с последующим переводом в земли населенных пунктов.

## Изменение границ населенных пунктов сельского поселения Аргуновское

Таблица 5.7

| № | Наименование населенного пункта | Существующая территория (га) | Земли, в отношении которых осуществляется процедура перевода в иную категорию |  |  |  | Территория в проектируемых границах (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующая категория земель | Проектное функциональное использование | Площадь территории (га) | Планируемая категория земель |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | п. Аргуновский | 86,91 | Земли сельскохозяйственного назначения | Зона объектов общественно-делового назначения | 0,9 | Земли населенных пунктов | 106,44 |
|  |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Зона индивидуальной жилой застройки | 18,70 | Земли населенных пунктов |  |
| 2 | д.Аргуновская | 24,48 | Земли сельскохозяйственного назначения | Зона индивидуальной жилой застройки | 37,00 | Земли населенных пунктов | 61,48 |
| 3 | д.Палкинская, д.Овсянниковская | 16,49 | Категория не установлена | Зона, отдыха и туризма | 5,80 | Земли населенных пунктов | 28,0 |
|  |  |  | Категория не установлена | Зона индивидуальной жилой застройки | 5,80 | Земли населенных пунктов |  |
| 4 | д.Головковская | 26,58 | Земли сельскохозяйственного назначения | Зона объектов общественно-делового назначения | 0,25 | Земли населенных пунктов | 26,83 |

5.5.4 Функциональное зонирование территории

Проектом генерального плана сельского поселения Аргуновское предусматривается четкое зонирование проектируемой территории на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы.

В процессе работы над проектом генерального плана была проведена оценка территории, в результате чего были выявлены участки благоприятные по всем показателям, которые и определили характер функционального зонирования.

На проектном плане выделяются следующие виды функциональных зон:

Ж – Жилые зоны

О – Общественно-деловые зоны

П – Зоны производственного использования

Т – Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Р – Зоны рекреационного назначения

СП – Зоны специального назначения

Параметры функциональных зон МО «Аргуновское»

Таблица 5.8

| Индекс зоны | Наименование функциональной зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ж | Жилые зоны | 132,70 |
| О | Общественно-деловые зоны | 11,23 |
| П | Зоны производственного использования | 1,16 |
| Т | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,07 |
| Р | Зоны рекреационного назначения | 1,84 |
| СП | Зоны специального назначения | 16,61 |

Зоны с особыми условиями использования территории

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- охранные зоны электрических сетей;

- охранные зоны линий и сооружений и связи;

- охранные зоны магистральных газопроводов и систем газоснабжения;

- зоны санитарного разрыва;

- территории с особым природоохранным режимом.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий предназначены для создания защитного барьера между территориями промышленных площадок и жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, курортов с обязательным установлением специальных информационных знаков, а также организации дополнительных озелененных площадей. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов (СанПиН.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

В поселении расположен ряд объектов, относящихся к разным классам опасности среди промышленных объектов и производств, объектов и производств агропромышленного комплекса, сооружений и объектов коммунального назначения и инженерной инфраструктуры. Всего классов опасности пять: 1 класс (СЗЗ – 1 000 м), 2 класс (СЗЗ – 500 м), 3 класс (СЗЗ – 300 м), 4 класс (СЗЗ – 100 м), и 5 класс (СЗЗ – 50 м).

Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства.

•	фермы КРС до 1 200 (всех специализаций)	                                   III кл. (300 м);

•	площадки для буртования помета и навоза	                                   III кл. (300 м);

•	гаражи и парки по хранению грузовых автомобилей

и сельхозтехники	                                                                             III кл. (300 м);

•	склады для хранения ядохимикатов и

минеральных удобрений до 50 т                        	                                   IV кл. (100 м);

•	цехи по приготовлению кормов	                                                    IV кл. (100 м);

•	хозяйства с содержанием животных

(свинарники, коровники, конюшни) до 100 голов                                IV кл. (100 м);

•	склады ГСМ	                                                                              V кл. (50 м);

•	материальные склады	                                                                      V кл. (50 м);

•	хозяйства с содержанием животных

(свинарники, коровники, конюшни) до 50 голов	                                    V кл. (50 м).

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг.

•	свалка ТБО	                                                                               I кл. (1000 м);

•	неиспользуемый язвенный могильник	                                             I кл. (1000 м);

•	компостирование отходов (без навоза и фекалий)	                            III кл. (300 м);

•	объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей

(не более 10)	                                                                                       IV кл. (100 м);

•	АЗС 	                                                                                               IV кл. (100 м);

•	физкультурно-оздоровительные сооружения открытого

типа с трибунами до 500 мест	                                                             IV кл. (100 м);

•	кладбища смешанного и традиционного захоронения

площадью 10 и менее га	                                                                      IV кл. (100 м);

•	склады хранения пищевых продуктов, промышленных

и хозяйственных товаров	                                                                      V кл. (50 м);

•	отстойно-разворотные площадки общественного

транспорта  	                                                                                       V кл. (50 м);

•	закрытые кладбища, сельские кладбища                                           V кл. (50 м);

•	отдельно стоящие предприятия торговли,

общественного питания, открытые рынки	                                             V кл. (50 м).

Склады и места перегрузки

•	открытые наземные склады и места разгрузки песка, гравия III кл. (300 м);

•	склады, перегрузка пищевых продуктов

(мясных, молочных, кондитерских), овощей и др.	                            V кл. (50 м).

У большинства предприятий, являющихся источниками воздействия на среду обитания, отсутствуют проекты организации санитарно-защитной зоны. Размеры санитарно-защитной зоны должны обеспечивать снижение уровня воздействия концентрации опасных химических веществ в атмосферном воздухе и физических факторов до гигиенических нормативов; создание санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки, буферных полос санитарно-защитного озеленения.

Территория СЗЗ не может рассматриваться как резервная для расширения промышленной и жилой застройки без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В пределах СЗЗ не допускается жилищное строительство, размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, предприятий по производству лекарственных средств, предприятий пищевой промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В СЗЗ допускается размещать сельхозугодия для выращивания технических культур, пожарных депо, бани, прачечные, мотели, гаражи, АЗС, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, научно-исследовательские лаборатории и т.д.

Охранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям морей, рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования  и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, представлены в таблице 5.9.

Размер водоохранных зон водных объектов

Таблица 5.9

| № п/п | Категории водных объектов | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Моря | 500 |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. | Реки, ручьи, протяжённостью: менее 10 км от 10 до 50 км 50 км и более | 50 100 200 |
| 3. | Озеро или водохранилище с акваторией менее 0,5 км2 | 50 |
| 4. | Озеро или водохранилище, имеющее особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) | 200 |

Наиболее крупными реками на территории муниципального образования являются р. Вага, р. Киеньга.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования, режимы их использования устанавливаются в соответствии со статьей 65 Водного кодекса.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос (ПЗП) устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Размер прибрежной защитной полосы

Таблица 5.10.

| № п/п | Уклон берега водного объекта | Ширина прибрежной полосы, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обратный и нулевой уклон | 30 |
| 2. | До 3° | 40 |
| 3. | 3° и более | 50 |

В границах водоохранных зон запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению.

Границы первого пояса ЗСО объектов водоснабжения с поверхностным источником устанавливаются с учётом конкретных условий, в следующих пределах: для водотоков: вверх по течению – не менее 200 м от водозабора; вниз по течению – не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени.

Границы второго пояса устанавливаются: вверх по течению – по расчёту; вниз по течению – не менее 250 м; боковые, не менее: при равнинном рельефе  - 500 м, при пологом склоне – 750 м, при крутом склоне – 1 000 м.

Границы третьего пояса совпадают с границами второго.

В пределах первого пояса ЗСО запрещается размещение жилых и хозяйственно бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором поясе ЗСО запрещается  сброс сточных вод на рельеф и в водные объекты, производство рубок главного пользования, размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий, расположение стойбищ и выпас скота, складов горюче-смазочных материалов накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих химическое загрязнение подземных вод. Запрещается подземное складирование ТБО и разработка недр.

Охранные зоны объектов инженерно-транспортной инфраструктуры

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определённом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории муниципального образования выделяются охранные зоны:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- магистральных газопроводов и систем газоснабжения;

- транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении перпендикулярном к ВЛ:

- 10 м – для ВЛ напряжением до 10 кВ;

- 15 м – для ВЛ напряжением до 35 кВ;

- 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 25 м – для ВЛ напряжением 220 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений и связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон сетей связи и сооружений связи устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 07.07.2003 года «О связи» № 126-ФЗ, а также «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.95 № 578.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи.

Охранные зоны магистральных газопроводов и систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации магистральных газопроводов и систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны.

Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах должны соответствовать Правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 № 9 и Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 № 878 и составляют:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы (СУГ) – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- на территории населённых пунктов техническая зона газопровода высокого давления составляет 20 м (по 10 м в каждую сторону от оси газопровода);

- расстояния ограждений ГРС, ГГРП, и ГРП до зданий и сооружений принимается в зависимости от класса входного газопровода: 15 м – от ГРС, ГГРП с входным давлением 1,2 мегапаскаля; 10 м – от ГРП с входным давлением 0,6 мегапаскаля.

Зоны санитарного разрыва

К зонам санитарного разрыва относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам и другим опасным воздействиям. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Границы придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Границы придорожных полос устанавливаются для дорог III технической категории на расстоянии 50 м от границы полосы отвода автодороги, для автодорог IV и V технической категории, служащих для сообщения между населенными пунктами МО, границы придорожных полос устанавливаются, соответственно, 50 и 25 м от границы полосы отвода автодороги.

Территории с особым природоохранным режимом

Защитные леса

К территориям природоохранного назначения относятся леса, выполняющие защитные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования территории, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель. В соответствии с Лесным Кодексом РФ к защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий, расположенных на землях лесного фонда.

Все леса на землях лесного фонда в поселении относятся к защитным лесам.

По целевому назначению и категории защитности леса в поселении подразделяются:

1.	Защитные леса, в том числе:

1.1.	Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе:

1.1.1	 Зеленые зоны;

1.1.2	 Защитные полосы лесов, расположенных вдоль автодорог;

1.1.3	 Противоэрозионные леса;

1.2.	 Ценные леса, в том числе:

1.2.1.	Запретные полосы лесов по берегам рек и водохранилищ.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов.

5.6. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики, их местоположение

5.6.1. Жилищный фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Жилищный фонд муниципального образования сельское поселение «Аргуновское» составляет 21,8 тыс. м2 из них 128,7 м2 не пригодно для проживания.

Жилищный фонд сельского поселения в настоящее время представлен индивидуальными жилыми домами. Состояние жилищного фонда по степени износа составляет 16,5 выше 70% степени износа.

Средняя жилищная обеспеченность по поселению составляет 17,65 м2.

Ввод в действие жилых домов на территории сельского поселения «Аргуновское» за последние 4 года составил в среднем составил 1085 м2 общей площади в год (темп роста по данным Федеральной службы Государственной статистики).

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Проектные предложения

- Размещение необходимых в течение расчетного срока объемов жилищного строительства;

- Строительство индивидуальных жилых домов для всех социальных групп населения;

- Комплексное освоение новых площадок с опережающим строительством инженерной инфраструктуры;

- Строительство нового жилья на свободных территориях;

- Повышение качества жилья за счет:

а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

б) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.

- Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон, ремонт и реконструкция инженерных сетей и транспортных проездов; модернизация зданий, применение ресурсосберегающих технологий и повышение энергоэффективности зданий; повышение застройки при соблюдении нормативных требований к качеству среды и обеспеченности зелеными насаждениями, детскими и спортивными площадками;

- Запрещение нового жилищного строительства в санитарно-защитных зонах предприятий;

- Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

Жилищное строительство на расчётный срок

В настоящем разделе ориентировочно приведены расчёты необходимого нового жилищного строительства на территории сельского поселения «Аргуновское», с учётом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания.

Практика и прогноз жилищного строительства в сельской местности показывают, что около 75 % нового жилья строится в виде индивидуальных усадебных жилых домов и около 25 % – в многоквартирных среднеэтажных жилых домах.

Объёмы перспективного жилищного строительства просчитаны, с учётом двух важных факторов: оптимального использования площадки, отводимой под развитие населённого пункта, и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельным домом с приусадебным участком. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учётом и оценкой всех необходимых факторов.

Согласно предложениям «Схемы территориального планирования Архангельской области» среднегодовые темпы жилищного строительства должны вырасти до 50 тыс. кв. м/год, прирост жилищной обеспеченности – до 0,44 кв. м на человека в год.

Темп строительства жилья на территории муниципального образования на расчетный срок должен составить около 1300 м2 в год (темп роста).

Жилищная обеспеченность на расчётный срок составит около 32 м2/чел. (средняя жилищная обеспеченность по Вельскому району).

Новое жилищное строительство предусматривается индивидуальными домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (размер приусадебного участка 1500 кв.м). Объем нового жилищного строительства на весь проектируемый период определён в размере - 47,67 тыс. м2.

Подробный расчет объемов нового жилищного строительства

в сельском поселении «Аргуновское»

Таблица 5.11

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчётный срок (2035 г.) | В т. ч. I-я очередь (2020 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проектная численность населения, всего | чел. | 1507 | 1298 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность общ. пл., на конец периода, всего | м2/чел. | 31,63 | 20,93 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд, всего общ. пл. | тыс. м2 | 47,67 | 27,17 |
| 4. | Существующий жилищный фонд на конец периода, всего общ. пл. | тыс. м2 | 21,8 | 21,8 |
| 5. | Убыль жилищного фонда, всего общ. пл. | тыс. м2 | 0,13 | 0,13 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд, всего общ. пл. | тыс. м2 | 21,67 | 21,67 |
| 7. | Объём нового жилищного строительства, всего общ. пл. | тыс. м2 | 26,00 | 5,50 |
| 8. | Всего жилищный фонд на конец периода общей пл. | тыс. м2 | 47,67 | 27,17 |

Таким образом, жилищный фонд муниципального образования на расчетный срок составит около 47,67 тыс. кв. м, а жилищная обеспеченность должна возрасти до 31,63 кв. м на чел.

Основная цель проекта, повышение качества жизни населения, неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только высокой жилищной обеспеченностью, но и качеством жилой среды поселения. Новые жилые территории должны быть обеспечены основными видами инженерной инфраструктуры, местами приложения труда и необходимыми объектами социально-культурно-бытового обслуживания.

5.6.2 Социальная инфраструктура

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Основная проблема культурно-бытового обслуживания – это качество предоставляемых услуг. Поэтому при высоких количественных показателях обеспеченности, необходимо улучшать техническое оснащение объектов образования и здравоохранения, привлекать квалифицированный персонал необходимых специальностей, расширять спектр предоставляемых бытовых услуг.

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания, представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Дошкольные образовательные учреждения

На территории сельского поселения «Аргуновское» функционируют:

- структурное подразделение МБОУ «Аргуновская СОШ №11» детский сад №42 «Тополек»  (в здании детского сада в п. Аргуновский) расчётной емкостью - 60 мест, фактически число детей – 59. Год постройки 1969, процент износа – 45%, материал стен – бревенчатые.

Норма расчета детских дошкольных учреждений устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа — 70%, специализированного — 3%, оздоровительного — 12%.

Проектом генерального плана предлагается строительство нового здания детского сада № 42 «Тополек» в п. Аргуновский на 70 мест.

- Общеобразовательные и внешкольные учреждения

На территории сельского поселения действует МБОУ «Аргуновская основная общеобразовательная школа №11» (МБОУ «Аргуновская ООШ №11») (основное здание) в п. Аргуновский мощностью 160 мест, фактическое количество учащихся – 113 человек. Год постройки – 1975, процент износа – 19%, материал стен – кирпич.

В настоящее время осуществляется переименование образовательного учреждения муниципального образования. После завершения процедуры, примерно с 2015 года школа будет носить следующее наименование - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аргуновская основная школа №11».

В летнее время на базе МБОУ «Аргуновская ООШ №11» действует лагерь труда и отдыха для детей в возрасте от 7 до 15 лет. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей включают в себя: витаминизация, утренняя гимнастика, спортивные мероприятия, день здоровья, день мальчиков и девочек, день смеха, ПДД, беседы о вредных привычках и т.д.

Норма расчета общеобразовательных учреждений устанавливается с учетом 100%-ного охвата детей неполным средним образованием (I—IХ классы) и до 75% детей — средним образованием (X—XI классы) при обучении в одну смену.

Население других населенных пунктов удовлетворяет потребность в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, расположенных в п. Аргуновский.

На расчетный срок требуется реконструкция существующей школы, с увеличением количества мест.

Состояние износа всех объектов образования сельского поселения в целом удовлетворительное, объектов, находящихся в аварийном состоянии не зафиксировано.

- Учреждения здравоохранения

Главной целью развития здравоохранения является увеличение продолжительности жизни и периода активной жизнедеятельности человека, обеспечение доступной медицинской и лекарственной помощи.

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Для получения медицинской помощи на территории муниципального образования сельское поселение «Аргуновское» действует структурное подразделение ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» «Аргуновская» амбулатория в п. Аргуновский – мощность 33 посещения в смену. Год постройки 1947, степень износа – 42%; материал стен здания – деревянные.

За оказанием скорой и специализированной медицинской помощи жители поселения обращаются в г. Вельск.

Обеспеченность населения объектами здравоохранения, необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений, определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование. Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе даётся только обзорно.

Согласно Схеме территориального планирования Вельского района из-за высокой степени износа, проектом генерального плана предлагается капитальный ремонт здания Аргуновской амбулатории в п. Аргуновский.

- Учреждения культуры и искусства

- Для удовлетворения культурных и информационных потребностей на территории сельского поселения функционируют:

- - МУК «Аргуновский сельский дом культуры», мощностью 120 посадочных мест в п. Аргуновский,

- - Аргуновская поселенческая библиотека в п. Аргуновский мощностью 8,736 тыс. томов (в здании Дома культуры).

- В целом, потребности в сфере досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным складом. При реформировании в условиях ограниченности средств учреждения культуры и искусства целесообразно объединять в едином комплексе культурно-просветительских и физкультурно-оздоровительных учреждений (универсальный зал, клуб по интересам, массовая библиотека).

Исходя из существующего уровня обеспеченности учреждениями культуры, сельского поселения можно сделать вывод о том, что дополнительной потребности нет.

Для укрепления материально-технической базы необходимо провести ремонт учреждений культуры и искусства, имеющих высокий процент износа, а также необходимо улучшать техническое и информационное оснащение библиотек.

Объекты физической культуры и спорта

К нормируемым учреждениям физической культуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как правило, совмещённые со школами (повседневное обслуживание), бассейн – периодическое обслуживание.

Развитие физкультуры и спорта в сельском поселении «Аргуновское» должно являться одним из приоритетных направлений социальной политики администрации муниципального образования.

На территории МБОУ «Аргуновская основная общеобразовательная школа №11» располагается футбольное поле ориентировочной площадью 0,31 га. Хоккейная площадка площадью 0,07 га.

Другие объекты физической культуры и спорта на территории сельского поселения отсутствуют.

Проектные предложения

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Аргуновский,

- строительство спортивной площадки в д. Аргуновская мощностью 0,32 тыс.м2,

- строительство детской площадки в д. Неклюдовская мощностью 0,28 тыс.м2,

- Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Из учреждений предприятий и организаций связи на территории сельского поселения «Аргуновское» функционируют 1 отделение почтовой связи в п. Аргуновский.

Строительство новых объектов связи, управления и финансирования проектом не предусмотрено.

Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Наиболее массовым из этих видов обслуживания являются торговля, общественное питание, бытовое и большая часть коммунального обслуживания. Развитие данных отраслей происходит, и будет происходить по принципу сбалансирования спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет завесить от уровня жизни населения.

Государственные и муниципальные власти должны создавать условия для развития услуг необходимых населению. Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания муниципального образования сельское поселение «Аргуновское» – повышение качества и улучшение условий жизни местного населения, повышение инвестиционной привлекательности поселения путём развития системы предоставления услуг и сервиса в нём.

На территории МО «Аргуновское» расположено 7 предприятий торговли и общественного питания, суммарной торговой площадью 310 кв.м. Численность кадров 23 человека.

Применение данных нормативов в настоящих рыночных условиях достаточно условно. Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и рентабельностью функционирования учреждений.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более полного удовлетворения потребностей населения. Например, за счет предоставления льгот по арендной плате за помещения и землю.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчёта обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

На перспективу для муниципального образования актуальными направлениями развития отрасли должны стать организация оказания минимального набора услуг по ремонту и строительству жилья, гаражей, ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и мотоциклов, ремонту холодильного оборудования, телевизоров, обуви, одежды и др., а также организация «мульти-сервиса» – оказания в одном объекте нескольких видов услуг.

Проектные предложения

- строительство торгово-развлекательного комплекса в п. Аргуновский (предприятие питания на 47 мест, учреждения бытового обслуживания различного профиля на 8 рабочих мест, объекты торговли 200 м2 торговой площади);

- строительство магазинов в д. Неклюдовская и д. Головковская.

Таким образом, помимо качественного улучшения сферы торговли и общественного питания в населенных пунктах сельского поселения «Аргуновское» необходима организация новых учреждений бытового обслуживания различного профиля.

Обеспечение территории местами захоронения

На территории поселения расположены:

- Аргуновское сельское кладбище, площадью 6,0 га, местоположение: примерно в 1,0 км от д.Аргуновская на юго-восток,

- Аргуновское городское кладбище, площадью примерно 14,0 га, местоположение: примерно в 1,3 км от д.Аргуновская на юго-восток.

Обеспеченность местами для захоронений достаточная.

Расчет объектов социальной инфраструктуры

Расчёты рассматриваемых объектов социальной инфраструктуры на основе СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

# Расчет объектов социальной инфраструктуры п. Аргуновский

Таблица 5.12

| Объекты | Единица измерения | Норматив | Требуется на население | Существующие сохр. | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1000 | 0,92 |  |  |  |
|  |  | жителей | тыс. чел. | объекты (расчетная мощность) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | место | 40 | 60* | 60 | - | строительство нового д/с на 70 мест |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 181* | 160 | - | реконструкция школы, с увеличением количества мест |
| Врачебные амбулатории | посещений в смену | по заданию на проектирование | - | 33 | - | капитальный ремонт |
| Станции скорой мед. помощи | 1 автомобиль | не менее 0,1 га | - | - | - | - |
| ФАП | 1 объект | по заданию на проектирование, ориентировочно 0,2 га | 1 | - | - | - |
| Аптеки | м2 общей площади | по заданию на проектирование | 1 | - | 1 | организация аптеки при амбулатории |
| Плоскостные спортивные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 1,80 | 3,8 | - | - |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 55,26 | при школе | - | строительство физкультурно-оздоровительного комплекса |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола | 50-60 | 46 | 120 | - | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6-7,5 | 5,53 | 8,74 | - | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 387,6 | 357 | есть | - | строительство торгово-развлекательного комплекса |
| Предприятия общественного питания | 1 место | 40 | 37 | - | 37 |  |
| Предприятия бытового обслуживания | 1 место | 4 | 4 | - | 4 |  |
| Отделения связи | 1 объект | 1 на 0,5-6 тыс. жит. | 1 | 1 | - | - |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | по заданию на проектирование | 1 | 1 | - | - |
| Пожарное депо | 1 пожар. авт. | 0,4 | 0,4 | 1 | - | - |
| Кладбища | га | 0,24 | 0,2 | - | - | около д. Аргуновская |

* включая населенные пункты д. Аргуновская, д. Головковская, д. Лучинская, д. Неклюдовская, д. Овсянниковская, д. Палкинская, д. Покровская

# Расчет объектов социальной инфраструктуры д. Аргуновская

Таблица 5.13

| Объекты | Единица измерения | Норматив | Требуется на население | Существующие сохр. | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1000 | 0,16 |  |  |  |
|  |  | жителей | тыс. чел. | объекты (расчетная мощность) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | место | 40 | 6 | - | - | в п. Аргуновский |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | - | - | - | в п. Аргуновский |
| Врачебные амбулатории | посещений в смену | по заданию на проектирование | - | - | - | в п. Аргуновский |
| Станции скорой мед. помощи | 1 автомобиль | не менее 0,1 га | - | - | - | - |
| ФАП | 1 объект | по заданию на проектирование, ориентировочно 0,2 га | 1 | - | - | - |
| Аптеки | м2 общей площади | по заданию на проектирование | 1 | - | - | - |
| Плоскостные спортивные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 0,32 | - | 0,32 | строительство спортивной площадки |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 9,72 | - | - | в п. Аргуновский (при школе) |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола | 50-60 | 8 | - | - | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6-7,5 | 0,97 | - | - | в п. Аргуновский |
| Магазины | м2 торг. площади | 387,6 | 63 | есть | - | - |
| Предприятия общественного питания | 1 место | 40 | 6 | - | - | - |
| Предприятия бытового обслуживания | 1 место | 4 | 1 | - | - | - |
| Отделения связи | 1 объект | 1 на 0,5-6 тыс. жит. | 1 | - | - | в п. Аргуновский |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | по заданию на проектирование | 1 | - | - | - |
| Пожарное депо | 1 пожар. авт. | 0,4 | 0,1 | 1 | - | - |
| Кладбища | га | 0,24 | 0,0 | 6 | - | - |

# Расчет объектов социальной инфраструктуры д. Неклюдовская

Таблица 5.14

| Объекты | Единица измерения | Норматив | Требуется на население | Существующие сохр. | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1000 | 0,14 |  |  |  |
|  |  | жителей | тыс. чел. | объекты (расчетная мощность) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | место | 40 | 6 | - | - | в п. Аргуновский |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | - | - | - | в п. Аргуновский |
| Врачебные амбулатории | посещений в смену | по заданию на проектирование | - | - | - | в п. Аргуновский |
| Станции скорой мед. помощи | 1 автомобиль | не менее 0,1 га | - | - | - | - |
| ФАП | 1 объект | по заданию на проектирование, ориентировочно 0,2 га | 1 | - | - | - |
| Аптеки | м2 общей площади | по заданию на проектирование | 1 | - | - | - |
| Плоскостные спортивные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 0,28 | - | 0,28 | строительство детской площадки |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 8,58 | - | - | в п. Аргуновский (при школе) |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола | 50-60 | 7 | - | - | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6-7,5 | 0,86 | - | - | в п. Аргуновский |
| Магазины | м2 торг. площади | 387,6 | 55 | - | - | строительство магазина |
| Предприятия общественного питания | 1 место | 40 | 6 | - | - | - |
| Предприятия бытового обслуживания | 1 место | 4 | 1 | - | - | - |
| Отделения связи | 1 объект | 1 на 0,5-6 тыс. жит. | 1 | - | - | в п. Аргуновский |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | по заданию на проектирование | 1 | - | - | - |
| Пожарное депо | 1 пожар. авт. | 0,4 | 0,1 | 1 | - | - |
| Кладбища | га | 0,24 | 0,0 | 6 | - | около д. Аргуновская |

5.6.3. Производственные территории и объекты

В настоящее время основные направления производственной деятельности на территории сельского поселения «Аргуновское» – сельскохозяйственное производство, обработка древесины и производство изделий из дерева.

На территории сельского поселения действуют:

- ООО «Протон» - производство пиломатериалов; производство древесной шерсти, древесной муки; производство технологической щепы или стружки. Производство клееной фанеры, щитов, древесных плит и панелей. Производство древесных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий,

- ООО «Нирон» - распиловка и строгание древесины; пропитка древесины. Производство клееной фанеры, щитов, древесных плит и панелей. Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий. Лесозаготовки.

5.6.4 Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт имеет значение первостепенной важности для осуществления связей производственного и пассажирского характера. Это обусловлено относительной развитостью автодорожной сети и автомобильного парка.

По территории муниципального образования сельское поселение «Аргуновское» Вельского района проходит автомобильная дорога регионального значения: К-28 «Вельск-Аргуновский», протяженность – 6,201 км.

Автомобильный транспорт играет важную роль, как в межрегиональных, так и во внутрирайонных перевозках грузов и населения.

На основании Федерального закона №131 –ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия по дорожной деятельности вне границ населенных пунктов в границах муниципального района закреплены за отделом промышленности, транспорта и связи. Информация по перечню дорог, находящихся в собственности МО «Вельский муниципальный район» на территории МО «Аргуновское» представлена в таблице 5.15. Паспортизация автодорог проведена в 2014 году.

Характеристики автомобильных дорог

общего пользования местного значения МО «Аргуновское»

Таблица 5.15

| N п/п | Наименование территории, по которой проходит автомобильная дорога | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Протя-женность (км) | в том числе по покрытиям: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Асфальтобетонное | Гравий-ное | Грунто-вое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | МО "Аргуновское" | 11 205 802 ОП МР 1 | Подъезд к дер. Головковская от а/д Вельск - Аргуновский | 0,826 |  | 0,826 |  |
|  |  | 11 205 802ОПМР2 | дер. Покровская - дер.Овсянниковская | 0,203 |  | 0,203 |  |
|  |  | 11 205 802ОПМРЗ | Подъезд к кладбищу от а/д Вельск - Аргуновский | 1,707 |  | 1,707 |  |
|  |  | итого |  | 2,736 | 0,0 | 2,736 | 0,0 |

АЗС на территории сельского поселения нет.

Развитие сети автомобильных дорог местного значения будет стимулировать организацию новых пассажирских автобусных маршрутов.

Пассажирский транспорт

Автобусными перевозками в Вельском районе занимаются ООО «АТП-1» и индивидуальные предприниматели и юридические лица. Муниципального предприятия по автобусным перевозкам на территории Вельского района нет.

По данной территории проходит  автобусный маршрут № 103 «Вельск - Аргуновское».

Динамика перевозки пассажиров по годам представлена в таблице:

Таблица 5.16

| Пригородные маршруты | Объемы перевозок, тыс. пассажиров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № 103 «Вельск - Аргуновский» | 215,9 | 70,8 | 242,1 | 214,4 |

Для улучшения обслуживания населения общественным транспортом в каждом населенном пункте либо на автомобильной дороге, относительно которой населенный пункт находится в пешеходной доступности, предлагается организовать оборудованные остановочные пункты. При возрастании пассажирооборота генеральным планом предлагается изменить обслуживание автобусных маршрутов: увеличить количество рейсов, изменить класс автобуса и т.д.

5.6.5. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Водоснабжение территории МО «Аргуновское» осуществляется из 1 скважины и 10 колодцев. Централизованным водоснабжением частично обеспечена п. Аргуновский.

Остальные населенные пункты использую общественные и частные колодцы.

Тип водозабора – артезианская скважина № 219 в п. Аргуновский, ул. Полевая, д. 3а. Год ввода в эксплуатацию – 1968, глубина скважины – 68,3. Дебит – 6,12 м3/час, насос – ЭЦВ 6-10-80, размер ЗСО – 30,0х16,0 м. В п. Аргуновский расположена водонапорная башня  (ул. Полевая, д. 2а). Объем резервуара водонапорной башни – 68,3 м3.

Водопровод имеет общую протяженность 600 м. Водопроводная сеть выполнена стальным и ПНД трубопроводом диаметром Ду от 32 до 100 мм. Сети проложены подземно и в лотке теплосетей. Износ турбопровода составляет 65 %, 300 м водопровода нуждаются в замене.

Подключение к сетям водоснабжения осуществляется на основании технических условий на водоснабжение, выдаваемых ООО «Водоканал». Также водозабор осуществляется из водоразборных колонок при заключении договора с ООО «Водоканал».

Информация об инженерных сетях МО «Аргуновское»

Таблица 5.17

| Инженерные сети | Протяженность, км | В т.ч. ветхие |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водопроводные сети | 0,6 | 0,3 | 50 |

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по муниципальному образованию составляет – 90 л/сутки на одного человека.

В целом, основными  проблемами водоснабжения на территории муниципального образования «Аргуновское» являются:

- значительный износ трубопроводов водоснабжения, запорной арматуры и технологического оборудования. Большой срок службы ведет к частым авариям, обрастанию стенок труб и ухудшению качества воды;

- стоит вопрос реконструкции водопроводной сети.

Совершенствование и расширение системы водоснабжения муниципального образования «Аргуновское» необходимо для улучшения качества  жизни населения, защиты его здоровья и благополучия.

Централизованная система водоснабжения муниципального образования «Аргуновское» должна представлять собой развитый комплекс сооружений и сетей, который удовлетворяет в первую очередь, потребность муниципального образования в части надежного водоснабжения, а так же потребности населения в обеспечении питьевой водой с выполнением требований по охране окружающей среды и нормативных требований к качеству питьевой воды.

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории муниципального образования «Аргуновское» – это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач.

За последние годы администрацией  поселения была проделана  значительная работа по повышению эффективности  объектов  водоснабжения поселения.  Однако, несмотря на активно проводимую работу (замена будки, насоса, электропроводки), предусмотренные темпы реконструкции  сетей водоснабжения  сдерживаются недостаточным финансированием  и нехваткой инвестиций.

Расчет расхода воды

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности и неучтенные расходы, поливку улиц и зеленых насаждений.

Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения жилой застройки на I очередь – в среднем 100 л/сут. на 1 чел., на расчетный срок - 120 л/сут. на 1 чел., с учетом полной реконструкции существующего жилого фонда и обеспечения его полным инженерным оборудованием. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Расходы воды определены соответственно проектной численности населения на I очередь и расчетный срок. Средние нормы водопотребления, приняты с учетом ГОСТ Р 51617-2000, СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1,2. Расчетные расходы на нужды предприятий и неучтенные расходы приняты в размере 10 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расход воды на полив в объемах хозяйственно-питьевого водоснабжения не учитывается. Вода на полив должна отбираться из поверхностных источников (водоёмов), имеющихся на территории сельского поселения, для чего необходимо предусмотреть устройство пирсов, обеспечивающих подъезд специализированных машин.

Расход воды по объектам обслуживания принимается согласно СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п. 2.10 примечание 4) в размере до 20% от общего расхода воды.

Расчетные суточные расходы по водопотреблению в

сельском поселении «Аргуновское» на I-ю очередь

Таблица 5.18

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | п. Аргуновский | д. Аргуновская | д. Головковская | д. Лучинская | д. Неклюдовская | д. Овсянниковская | д. Палкинская | д. Покровская | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-питьевые нужды (100 л/сут/чел) | население | тыс. | 0,793 | 0,140 | 0,075 | 0,011 | 0,123 | 0,054 | 0,029 | 0,073 | 1,298 |
|  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 79,30 | 14,00 | 7,50 | 1,10 | 12,30 | 5,40 | 2,90 | 7,30 | 129,8 |
|  |  | макс. расходы | м3/сут | 95,16 | 16,80 | 9,00 | 1,32 | 14,76 | 6,48 | 3,48 | 8,76 | 155,8 |
| 2 | Объекты обслуживания | ср. расходы | м3/сут | 15,86 | 2,80 | 1,50 | 0,22 | 2,46 | 1,08 | 0,58 | 1,46 | 26,0 |
|  |  | макс. расходы | м3/сут | 19,03 | 3,36 | 1,80 | 0,26 | 2,95 | 1,30 | 0,70 | 1,75 | 31,2 |
| 3 | Неучтенные расходы – 10% | ср. расходы | м3/сут | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,1 |
|  | Суммарные расходы | ср. расходы | м3/сут | 95,24 | 16,81 | 9,01 | 1,32 | 14,77 | 6,49 | 3,48 | 8,77 | 155,9 |
|  | Суммарные расходы | максим. расходы | м3/сут | 114,27 | 20,17 | 10,81 | 1,59 | 17,72 | 7,78 | 4,18 | 10,52 | 187,0 |

Расчетные суточные расходы по водопотреблению в

сельском поселении «Аргуновское» на расчетный срок

Таблица 5.19

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | п. Аргуновский | д. Аргуновская | д. Головковская | д. Лучинская | д. Неклюдовская | д. Овсянниковская | д. Палкинская | д. Покровская | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-питьевые нужды (120 л/сут/чел) | население | тыс. | 0,921 | 0,162 | 0,087 | 0,013 | 0,143 | 0,062 | 0,034 | 0,085 | 1,507 |
|  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 110,52 | 19,44 | 10,44 | 1,56 | 17,16 | 7,44 | 4,08 | 10,20 | 180,8 |
|  |  | макс. расходы | м3/сут | 128,94 | 22,68 | 12,18 | 1,82 | 20,02 | 8,68 | 4,76 | 11,90 | 211,0 |
| 2 | Объекты обслуживания | ср. расходы | м3/сут | 22,10 | 3,89 | 2,09 | 0,31 | 3,43 | 1,49 | 0,82 | 2,04 | 36,2 |
|  |  | макс. расходы | м3/сут | 25,79 | 4,54 | 2,44 | 0,36 | 4,00 | 1,74 | 0,95 | 2,38 | 42,2 |
| 3 | Неучтенные расходы – 10% | ср. расходы | м3/сут | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,2 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе водопровода | ср. расходы | м3/сут | 132,72 | 23,34 | 12,54 | 1,87 | 20,61 | 8,93 | 4,90 | 12,25 | 217,2 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе водопровода | максим. расходы | м3/сут | 154,82 | 27,23 | 14,62 | 2,19 | 24,04 | 10,42 | 5,72 | 14,29 | 253,3 |

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системе водоснабжения сельского поселения составляют (округлённо):

На первую очередь:

среднесуточное водопотребление	155,9 тыс. м3/сут

в сутки максимального водопотребления	187,0 тыс. м3/сут

На расчетный срок:

среднесуточное водопотребление	217,2 тыс. м3/сут

в сутки максимального водопотребления	253,3 тыс. м3/сут

Расходы воды на пожаротушение  от системы водопровода подсчитаны в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*)  следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Расходы воды на пожаротушение

Таблица 5.20

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь/ Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс. человек | 1,30/1,51 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: -одного пожара (норматив) -всего (t-3часа) | л/с куб. м | 10 108*1=108 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб. м | 108*2=216 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) -округлённо | куб. м тыс. куб. м | 324 0,3 |

Основные задачи по организации системы водоснабжения:

- Обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом количестве;

- Поддержка оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям;

- Предотвращение загрязнения и истощения запасов поверхностных и подземных вод с целью обеспечения перспективы нормального водоснабжения качественной питьевой водой будущих поколений.

Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения:

- обеспечение бесперебойной подачи на нужды населения воды питьевого качества. В этих целях муниципальному образованию рекомендуется составить план неотложных мероприятий;

- за счет поверхностных вод обеспечивать расчетные расходы воды на технические нужды;

- полностью за счет подземных вод обеспечивать расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Обеспечение надежности санитарно-экологического состояния источников водоснабжения

Для защиты прав населения на гарантированное водоснабжение качественной питьевой водой в достаточном количестве необходимо – кроме указанных выше и предусмотренных проектами и программами развития систем водоснабжения организовать:

- Качественную санитарную защиту источников (представлен далее раздел «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения»;

- Квалифицированную эксплуатацию всех сооружений системы;

- Надежный и достаточный контроль существующих объектов и экспертизу проектов развития системы водоснабжения и водоотведения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения. Зоны включают: зоны источника в месте забора воды, зоны и санитарно-защитные полосы насосных станций, очистных сооружений воды, резервуаров, водоводов.

Зоны состоят из 3х поясов; проекты зон должны быть разработаны с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, гидравлических, гидрогеологических и топографических материалов для каждого из водозаборов. Три пояса зоны санитарной охраны состоят:

I пояс – строгий режим;

II – III ограничение и наблюдение.

Санитарные мероприятия на территории зон и полос должны соответствовать действующим нормативам и, в основном, сводятся к следующему:

- На территории I пояса ЗСО (строгого режима) предусматривается планировка, ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Границы акватории обозначаются предупредительными наземными знаками, буями и т.п.

- На территории  II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения. Не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго пояса, должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и утилизация мусора, отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора.

- На территории III пояса ЗСО запрещается загрязнение промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами

- В пределах санитарно-защитных полос должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.)

Централизованным водоснабжением муниципальное образование обеспечено частично, имеются сети в п. Аргуновский, нуждающихся в реконструкции. Водоснабжение населенных пунктов от колодцев.

Для повышения качества питьевой воды, бесперебойного водоснабжения необходимо провести капитальный ремонт системы водоотведения, а также провести работы по очистке, прокачке артезианских скважин, поставить фильтры для очистки воды.

Существующая схема хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Аргуновский подлежит значительной реконструкции с подключением к единому источнику водоснабжения. Из схемы  исключаются  децентрализованные, разрозненные источники – водозаборы подземных вод;

Мероприятия по развитию водоснабжения предусматривают:

На первую очередь:

- строительство магистрального водопровода протяженностью 1,0 км в д. Аргуновская;

- замена водонапорной  башни в п. Аргуновский;

- реконструкция водопровода  в  п. Аргуновский 0,6 км;

На расчетный срок:

- строительство новых сооружений по очистке воды в п. Аргуновский;

- строительство наружных инженерных сетей водопровода в п. Аргуновский и д. Аргуновская;

- прочистка, разглинизация, внутрипластовое обезжелезивание скважины в п. Аргуновский;

- разработка проекта ЗСО, проведение экспертизы в п. Аргуновский и д. Аргуновская;

- организация мониторинга работы водозаборов, организация зон санитарной охраны во всех населенных пунктах;

- организация поверхностных водозаборов для технической воды во всех населенных пунктах.

Водоотведение

Централизованное водоотведение частично есть в п. Аргуновский, на объектах социального обеспечения (ДОУ, амбулатория, ДК). В других населенных пунктах отсутствует. Протяженность канализационных сетей составляет 250 м. Очистные сооружения оборудованы песколовками, первичными и вторичными отстойниками, биофильтром и хлораторной, через которую сточные воды проходят последнюю стадию очистки. Срок ввода в эксплуатацию 1989 года.

Очистные сооружения п. Аргуновский работают по следующей схеме: сточные воды поступают по канализационным трубам самотеком через песколовки в первичные отстойники, после чего воды поступают на биофильтры, далее в хлораторную, потом во вторичные отстойники, там сточные воды проходят последнюю стадию очистки, далее попадают в р. Вага, которая является частью бассейна Северной Двины.

Очистные сооружения имеются, но находятся в неисправном состоянии.

Объемы водоотведения около 1,2 тыс. куб. м.

Сетей канализации в индивидуальном жилом фонде – нет, имеются выгребные ямы.

Расчет расхода сточных вод

Расчётные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству: количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтённые и прочие расходы приняты в размере 5% от суммарных расходов воды на хозяйственно-бытовые стоки.

Расходы сточных вод определены из условия обеспечения существующих зданий полным инженерным оборудованием.

Расчетные суточные расходы по водоотведению в

сельском поселении «Аргуновское» на I-ю очередь

Таблица 5.21

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | п. Аргуновский | д. Аргуновская | д. Головковская | д. Лучинская | д. Неклюдовская | д. Овсянниковская | д. Палкинская | д. Покровская | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-бытовые стоки (100 л/сут/чел) | население | тыс. | 0,793 | 0,140 | 0,075 | 0,011 | 0,123 | 0,054 | 0,029 | 0,073 | 1,298 |
|  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 79,30 | 14,00 | 7,50 | 1,10 | 12,30 | 5,40 | 2,90 | 7,30 | 129,80 |
|  |  | макс. расходы | м3/сут | 95,16 | 16,80 | 9,00 | 1,32 | 14,76 | 6,48 | 3,48 | 8,76 | 155,76 |
| 2 | Объекты обслуживания | ср. расходы | м3/сут | 15,86 | 2,80 | 1,50 | 0,22 | 2,46 | 1,08 | 0,58 | 1,46 | 25,96 |
|  |  | макс. расходы | м3/сут | 19,03 | 3,36 | 1,80 | 0,26 | 2,95 | 1,30 | 0,70 | 1,75 | 31,15 |
| 3 | Неучтенные расходы – 5% | ср. расходы | м3/сут | 3,97 | 0,70 | 0,38 | 0,06 | 0,62 | 0,27 | 0,15 | 0,37 | 6,49 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе водоотведения | ср. расходы | м3/сут | 99,13 | 17,50 | 9,38 | 1,38 | 15,38 | 6,75 | 3,63 | 9,13 | 162,25 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе водоотведения | максим. расходы | м3/сут | 118,16 | 20,86 | 11,18 | 1,64 | 18,33 | 8,05 | 4,32 | 10,88 | 193,40 |

Расчетные суточные расходы по водоотведению в

сельском поселении «Аргуновское» на расчетный срок

Таблица 5.22

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | п. Аргуновский | д. Аргуновская | д. Головковская | д. Лучинская | д. Неклюдовская | д. Овсянниковская | д. Палкинская | д. Покровская | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-бытовые стоки (120 л/сут/чел) | население | тыс. | 0,921 | 0,162 | 0,087 | 0,013 | 0,143 | 0,062 | 0,034 | 0,085 | 1,507 |
|  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 110,52 | 19,44 | 10,44 | 1,56 | 17,16 | 7,44 | 4,08 | 10,20 | 180,84 |
|  |  | макс. расходы | м3/сут | 128,94 | 22,68 | 12,18 | 1,82 | 20,02 | 8,68 | 4,76 | 11,90 | 210,98 |
| 2 | Объекты обслуживания | ср. расходы | м3/сут | 22,10 | 3,89 | 2,09 | 0,31 | 3,43 | 1,49 | 0,82 | 2,04 | 36,17 |
|  |  | макс. расходы | м3/сут | 25,79 | 4,54 | 2,44 | 0,36 | 4,00 | 1,74 | 0,95 | 2,38 | 42,20 |
| 3 | Неучтенные расходы – 5% | ср. расходы | м3/сут | 5,53 | 0,97 | 0,52 | 0,08 | 0,86 | 0,37 | 0,20 | 0,51 | 9,04 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе водоотведения | ср. расходы | м3/сут | 138,15 | 24,30 | 13,05 | 1,95 | 21,45 | 9,30 | 5,10 | 12,75 | 226,05 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе водоотведения | максим. расходы | м3/сут | 160,25 | 28,19 | 15,14 | 2,26 | 24,88 | 10,79 | 5,92 | 14,79 | 262,22 |

Сводные показатели расчётных расходов стоков по системе водоотведения сельского поселения составляют (округлённо):

На первую очередь:

среднесуточное водоотведение					162,25 тыс.м3/сут.

максимальные расходы сточных вод		193,40 тыс.м3/сут.

На расчётный срок:

среднесуточное водоотведение		                         226,05 тыс. м3/сут.

максимальные расходы сточных вод				262,22 тыс. м3/сут.

Проектные предложения

Строительство централизованной системы водоотведения и строительство очистных сооружений не предлагается.

При отсутствии централизованной канализации допускается использовать децентрализованные схемы канализации.

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме следует применять фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической очистки для объектов периодического функционирования (заводского изготовления).

Ливневая канализация

Организованное отведение поверхностного стока в сельском поселении не производится.

Согласно СНиП 2.07.01-89* п. 13.3 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Проектные предложения

- проведение мероприятий по организации и очистке поверхностного стока. Для очистки поверхностного стока на устьевых участках водостоков, расположенных на территории п. Аргуновский, перед выпуском в водные объекты предусматриваются очистные сооружения ливневой канализации.

Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – ООО «Теплоресурс».

Теплоснабжение (отопление) муниципального образования «Аргуновское» осуществляется:

- в п. Аргуновский в одном 12-квартирном, 6 - 8-квартирных, 1 – 29-квартирном, многоквартирных домах, зданиях учреждений образования, культуры, здравоохранения централизовано от существующей котельной, на твёрдом топливе мощностью 0,82 Гкал/час.

Котельная и тепловые сети в настоящее время являются собственностью муниципального образования «Вельский муниципальный район».

Основным видом топлива систем теплоснабжения муниципального образования «Аргуновское» является дрова.

Характеристика котельной на территории

МО «Аргуновское»

Таблица 5.23

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Наименование котла | Год | КПД % | Установл. мощность, Гкал/час | Вид сжигаемого топлива | Износ котельной % | протяженность теплосетей в 2-х тр. исч., км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |
| 1 | Котельная п. Аргуновский, ул. 60 лет Октября, д. 11 а | «Луга-лото» | 2005 | 80 | 0,64 | Дрова | 42 | 1647 |
| 2 |  | «Энергия-3-М» | 1991 | 73 | 0,508 |  |  |  |
| 3 |  | «Универсал-5-М» | 1991 | 67 | 0,241 |  |  |  |
| 4 |  | «КВр-0,63» | 2010 | 84 | 0,64 |  |  |  |

Тепловые сети имеют износ – 99 %.

Актуальной проблемой транспортировки тепловой энергии являются потери в тепловых сетях. Согласно данным, представленным ООО «ТеплоЭнергоСервис», средние потери тепловой энергии в сетях составляют 0,3 Гкал, что соответствует 30%.

Основным потребителем услуг теплоснабжения является население муниципального образования «Аргуновское» - 53 % от общего объема поставляемой тепловой энергии (0,43 Гкал/ч). Бюджетные и муниципальные предприятия потребляют 47% тепловой энергии в общей структуре потребления (Гкал/ч).

Предусматривается развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения.

Проектируемое теплоснабжение индивидуальной и общественно-деловой застройки может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Анализ существующего состояния МО «Аргуновкое» в системе теплоснабжения выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы;

- наличие в составе системы теплоснабжения устаревших низкоэффективных источников тепловой энергии;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

Проектное решение

Отсутствие перспектив многоэтажного строительства и увеличение жилого фонда преимущественно 1-2х этажной индивидуальной застройкой с низкой плотностью не предусматривает развитие централизованного отопления жилья, и предполагает использование индивидуальных источников тепла.

Расчёты теплоты произведены для расчётной температуры наружного воздуха на отопление tрот=-430С (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Укрупненные показатели приняты (Вт/м2):

- на отопление жилых зданий:

– существующая сохраняемая индивидуальная застройка  	–	228

– новая индивидуальная застройка				           –	191

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественной застройки, принят 0,25 от отопления жилой застройки

- коэффициент, учитывающий вентиляцию общественных зданий принят:

– для существующих зданий	–	0,4 от отопления общественных зданий

– для новых зданий		         –	0,6 от отопления общественных зданий

Общий укрупненный показатель расхода тепла составит:

– существующая индивидуальная застройка	–	308 Вт/м2 (265 Гкал/час)

– новая индивидуальная застройка		         –	267 Вт/м2 (230 Гкал/час).

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

сельского поселения «Аргуновское»

Таблица 5.24

| № п/п | Муниципальное образование | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Населениетыс. чел. | Тепловые нагрузки, МВт |  |  |  | то же, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление жил. зд. | Отопление общ. зд. | Вентиляция | Итого | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МО "Аргуновское" | 27,17 | 1,30 | 7,49 | 1,05 | 2,45 | 10,99 | 9,72 |
|  | Всего | 27,17 | 1,30 | 7,49 | 1,05 | 2,45 | 10,99 | 9,72 |
| Расчётный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МО "Аргуновское" | 47,67 | 1,51 | 8,47 | 1,15 | 2,72 | 12,33 | 10,64 |
|  | Всего | 47,67 | 1,51 | 8,47 | 1,15 | 2,72 | 12,33 | 10,64 |

Согласно расчётам потребление тепла жилищно-коммунальным сектором составит и на I очередь 9,72 Гкал/час (10,99 МВт) и на расчетный срок – 10,64 Гкал/час (12,33 МВт).

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Проектные предложения

Развитие систем централизованного теплоснабжения зачастую приходит в противоречие с низким уровнем эксплуатационной надежности тепловых сетей и значительной величиной тепловых потерь в них.

В системах централизованного теплоснабжения наиболее слабым звеном является транспортировка тепла по трубопроводам, при этом теряется значительное количество тепловой энергии; кроме того, срок службы тепловых истек, износ 100%.

По этому устройство независимой системы теплоснабжения выгоднее как по капитальным затратам при строительстве, так и при эксплуатации.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

В новых проектируемых кварталах устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой каждого конкретного объекта.

При отсутствии газа, в ближайшее время, теплоснабжение будет осуществляться любым доступным видом топлива.

Поселок Аргуновский имеет в настоящее время тепло -, электро - системы инженерного обеспечения. Строительство новых котельных нецелесообразно. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, но требует капитального ремонта.

Таким образом, теплоснабжение капитальной застройки и социальной сферы п. Аргуновский будет обеспечиваться от существующей котельной, с учётом ее реконструкции, в других населенных пунктах от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов, газогенераторов и др.).

Проектом генерального плана предлагается:

- реконструкция котельного оборудования, замена котла в п. Аргуновский;

- промывка радиаторов отопления;

- установка дополнительных радиаторов отопления в СДК;

- замена теплотрассы в три этапа:

1. от котельной до школы;

2. от котельной до дома по ул. Заозерской, 1;

3.от котельной до дома по ул. Южной, 9;

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

Газоснабжение

На территории сельского поселения газификации нет.

В соответствии с Генеральной схемой газификации и газоснабжения Архангельской области, предлагается подвести природный газ к следующим населенным пунктам муниципального образования:

- д. Головковская,

-  п. Аргуновский,

- д. Аргуновская,

- д. Неклюдовская,

- д. Покровская,

- д. Палкинская,

- д. Лучинская,

- д. Овсянниковская.

Газоснабжение территории будет разрабатываться в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»; ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Расчет газопотребления

Расчет расхода газа производится в соответствии со СП 42-101-2003, согласно которому: укрупненный показатель потребления газа при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год на 1 чел. Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. – 5% от суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Удельное коммунально-бытовое газопотребление поселения на перспективу составит 300м3/год для потребителей индивидуального жилищного фонда.

Таким образом:

на 1 очередь:

- укрупненный показатель потребления газа участка проектирования в год составляет:

1298 чел. * 300 м3/год + 5% = 408870 м3/год = 0,41 млн. м3/год

- максимальный часовой расход газа: Qhd = 1/2050*408870 м3/год = 199,45 м3/час

на расчетный срок:

- укрупненный показатель потребления газа участка проектирования в год составляет:

1507 чел. * 300 м3/год + 5% = 474705 м3/год = 0,47 млн. м3/год

- максимальный часовой расход газа: Qhd = 1/2050*474705 м3/год = 231,56 м3/час

Потребление природного газа в год по сельскому поселению «Аргуновское» на нужды населения на 1 очередь составит 0,41 млн. м3, на расчетный срок – 0,47 млн. м3.

Проектные предложения

Согласно Генеральной схеме газификации и газоснабжения Архангельской области, в период предлагается подвести природный газ к следующим населенным пунктам сельского поселения «Аргуновское» Вельского муниципального района:

- д. Головковская,

- п. Аргуновский,

- д. Аргуновская,

- д. Неклюдовская,

- д. Покровская,

- д. Палкинская,

- д. Лучинская.

- д. Овсянниковская.

Дальнейшее развитие системы газоснабжения должно быть направлено на:

- Повышение стабильности газоснабжения потребителей путем постоянного контроля состояния системы;

- Своевременную перекладку изношенного оборудования распределительных газопроводов высокого и низкого давления;

- Ликвидацию новых проблемных мест в системе газоснабжения поселения, возникающих при подключении новых потребителей.

Электроснабжение

Электроснабжение Вельского муниципального района осуществляется от электроподстанций Архангельской энергосистемы. Обслуживанием объектов электросетевого хозяйства занимается филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (ПО «Вельские электрические сети»).

Электросетевое хозяйство, расположенное на территории МО «Аргуновское»

Таблица 5.25

| № п/п | Центр питания | Номер ТП 10/0,4 кВ | Наименование ТП | Мощность трансформатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ПС 35/10 ВЛПБ | 109 | Вышаково | 63 |
|  | ПС 35/10 ВЛПБ | 118 | Аргуновский 2 | 160 |
|  | ПС 35/10 ВЛПБ | 119 | Аргуновский 1 | 250 |
|  | ПС 35/10 ВЛПБ | 131 | Столовая | 250 |
|  | ПС 35/10 ВЛПБ | 140 | Школа | 160 |
|  | ПС 35/10 ВЛПБ | 215 | Неклюдовская | 63 |
|  | ПС 35/10 ВЛПБ | 216 | Покровская | 160 |
|  | ПС 35/10 ВЛПБ | 221 | Лучинская | 250 |
|  | ПС 35/10 ВЛПБ | 228 | Головковская | 63 |
|  | Всего шт/кВА |  | 9 | 1419 |

По территории МО «Аргуновское» проходят линии электропередач ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ., ВЛ-220 кВ.

Поселение эксплуатирует воздушные линии электропередач напряжением 0,4 кВ, протяженностью 3417 м, ВЛ 10 кВ, протяженностью 771 м, а также 3 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ.

Основным потребителем электрической энергии на территории является население, а также промышленные потребители.

Протяженность линий наружного освещения муниципальной собственности составляет 9,75 км.

Одной из основных проблем является низкая степень надежности снабжения потребителей электроэнергией. Общий износ электросетей уже превышает 60%, а на отдельных участках – 80%.

В до 2017 года будет продолжена работа в области электроснабжения, где планируется построить 5 км сетей уличного освещения.

Ветхость оборудования и сетей, а так же жилфонда, приводит к значительным потерям энергоресурсов (до 70%), поэтому на территории муниципального образования «Аргуновское» утверждена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Аргуновское» на 2014-2018 годы.

Основной задачей, определяющей развитие электросетей, является обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей электроэнергии, для решения которой необходимы реконструкция, техническое перевооружение действующих электрических сетей и строительство новых.

Основные проблемы

В настоящее время основными проблемами электроснабжения сельского поселения связаны с состоянием электрических сетей:

- массовое старение и износ электросетевого оборудования, что снижает эксплуатационную надежность сети и энергобезопасность поселения;

- потребители не имеют возможности подключения новых мощностей из-за изношенности и перегруженности некоторых линий электропередач и подстанции.

Электрические нагрузки

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора сельского поселения «Аргуновское» определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом и «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты:

- на расчетный срок – 1350 кВт/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,31 кВт на человека;

- на первую очередь – 1100 кВт/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4000. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,27 кВт на человека.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора учитывают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

на территории сельского поселения «Аргуновское»

Таблица 5.26

| № п/п | Населенный пункт | I очередь |  |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения тыс. чел. | Годовой расход электроэн. тыс. кВт/ч | Макс. электр. нагрузка, тыс. кВт | Численность населения, тыс. чел. | Годовой расход электроэн., тыс. кВтч | Макс. электр. нагрузка, тыс. кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | п. Аргуновский | 0,79 | 0,9 | 3,2 | 0,92 | 1,2 | 4,1 |
| 2 | д. Аргуновская | 0,14 | 0,2 | 0,6 | 0,16 | 0,2 | 0,7 |
| 3 | д. Головковская | 0,08 | 0,1 | 0,3 | 0,09 | 0,1 | 0,4 |
| 4 | д. Лучинская | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,1 |
| 5 | д. Неклюдовская | 0,12 | 0,1 | 0,5 | 0,14 | 0,2 | 0,6 |
| 6 | д. Овсянниковская | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,06 | 0,1 | 0,3 |
| 7 | д. Палкинская | 0,03 | 0,0 | 0,1 | 0,03 | 0,0 | 0,1 |
| 8 | д. Покровская | 0,07 | 0,1 | 0,3 | 0,09 | 0,1 | 0,4 |
|  | Итого: | 1,30 | 1,3 | 4,8 | 1,51 | 1,9 | 6,1 |

На первую очередь годовой расход электроэнергии в сельском поселении «Аргуновское» составит 1,3 тыс. кВт/ч, максимальная электрическая нагрузка тыс. 4,8 кВт; на расчетный срок годовой расход электроэнергии составит 1,9 тыс. кВт/ч, максимальная электрическая нагрузка 6,1 тыс. кВт.

Дальнейшее развитие электрических сетей должно быть направлено на решение следующих вопросов:

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития района;

- опережающее строительство объектов энергетики;

- возможность присоединения новых потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосистеме;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

- строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

Направления развития объектов электроснабжения на территории муниципального образования связаны с модернизацией и реконструкцией существующих объектов электросетевого комплекса.

Намечается широкое внедрение передовых энергосберегающих технологий (новые строительные материалы, фотоэлементы) согласно Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Аргуновское» на 2014-2018 годы.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- реконструкция ВЛ-10-221-21 с подключением трансформаторной подстанции 10/0,4 для электроснабжения объектов, расположенных на землях, выделенных для строительства жилья многодетным семьям;

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде;

- осуществление демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде;

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом полностью или частично за счет средств из областного бюджета.

В муниципальном образовании также необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях, позволяющих при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии; во всем муниципальном образовании осуществить работу по установке у потребителей приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

Телефонизация, радиофикация и телевидение

Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи на территории сельского поселения «Аргуновское» является Архангельский филиал ОАО «Северо-Западный Телеком».

В эксплуатации находятся цифровые и аналоговые АТС.

Телефонная сеть построена с использованием кабелей связи с медными жилами, используются воздушные и радиорелейные линии связи.

Все абоненты поселения имеют выход на междугородную и международную сеть. Юридические лица обеспечены стационарной телефонной связью на 100%.

В настоящее время в поселении работает несколько операторов сотовой связи. Абонентам предоставляется местная, междугородная и международная связь (роуминг).

Услуги сети Internet предоставляются абонентам Архангельского филиала ОАО «СЗТ» по коммутируемому доступу, с использованием широкополосного доступа по технологии ADSL.

Проектные предложения

Реконструкция и развитие средств связи проектом генерального плана не предлагается.

Санитарная очистка территории

Согласно Федеральному закону РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросы организации сбора, использования, обезвреживания, транспортирования, размещения отходов 1-4 класса опасности и их утилизации находятся в ведении ООО «Наш город».

Общий объём твердых бытовых отходов (далее - ТБО), образующийся на территории муниципального образования «Аргуновское» - около 414 тыс. м3/год.

Сбор, использование, обезвреживание, транспортирование, размещение отходов 1-4 класса опасности осуществляется специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Услуги по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности оказывает ООО «Наш город».

Система сбора и размещения бытовых отходов на территории муниципального образования « Аргуновское» включает в себя:

- сбор ТБО в МКД (преимущественно контейнерный);

- вывоз ТБО для размещения;

- размещение ТБО на полигоне.

На территории МО «Аргуновское» полигон ТБО отсутствует. Разрабатываются документы для выделения 6 Га под полигон. На территории поселения находится несанкционированная свалка для размещения ТБО.

Контейнерные площадки для сбора ТБО не организованы, сбор мусора производится один раз в месяц от индивидуальных жилых домов.

Основные задачи, на решение которых должны быть направлены мероприятия по снижению загрязнения территории бытовыми и производственными отходами:

- улучшение системы сбора, вывоза, размещения и утилизации бытовых и промышленных отходов;

- увеличение доли вторичного использования отходов;

- привлечение населения к решению проблем по санитарной очистке и благоустройству территорий, пропаганда экологической культуры.

Необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния являются:

- выявление и рекультивация всех несанкционированных свалок;

- организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема, вывозимых на полигон ТБО;

- приведение в соответствие с предъявляемыми требованиями места временного хранения отходов.

Исходя из данных таблицы приложения М, СП 42.13330.2011 и существующих показателей образования ТБО, для расчета объема отходов образующихся в поселении с учетом организаций принимаем норму накопления твёрдых бытовых отходов на 1 человека 1,1м3/год, 210кг/год. Прогнозирование образования отходов в весовых единицах проводилось на основе использования коэффициента годового прироста 0,5 %, в объемных – 1,1% для жилищного фонда. В итоге на расчетный срок принята норма накопления 230кг и 1,3м3.

Проектные предложения

Численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ по сбору и удалению ТБО, а также выбор оптимального варианта обезвреживания.

Исходя из данных таблицы приложения М, СП 42.13330.2011 и существующих показателей образования ТБО, для расчета объема отходов образующихся в поселении с учетом организаций принимаем норму накопления твёрдых бытовых отходов на 1 человека 1,1 м3/год, 210 кг/год. Прогнозирование образования отходов в весовых единицах проводилось на основе использования коэффициента годового прироста 0,5 %, в объемных – 1,1% для жилищного фонда. В итоге на расчетный срок принята норма накопления 230 кг и 1,3м3.

В соответствии с утверждении нормами накопления твердых и жидких бытовых отходов, крупногабаритного мусора для жилищного фонда Архангельской области, среднегодовая норма накопления для твердых бытовых отходов в год - 1,42 куб. м на одного жителя. В перспективе объем твердых бытовых отходов на одного человека планируется на том же уровне.

В таблице 5.27 приводятся ориентировочные расчёты образования твёрдых бытовых отходов на расчётный срок на территории сельского поселения «Аргуновское».

Ориентировочные расчёты образования ТБО

на территории сельского поселения «Аргуновское»

Таблица 5.27

| Наименование поселения | Численность населения расчетный срок год, чел | Проектный норматив образование ТБО, м3/чел. в год | Проектное кол-во ТБО, м3 | Отбор утильной части ТБО (40%), м3 | Кол-во отходов на захоронение, м3 | Кол-во на захоронение в уплотнённом виде, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МО «Аргуновское» | 1,51 | 1,42 | 2139,9 | 856,0 | 1284,0 | 321,0 |
| п. Аргуновский | 0,92 | 1,42 | 1307,8 | 523,1 | 784,7 | 196,2 |
| д. Аргуновская | 0,16 | 1,42 | 230,0 | 92,0 | 138,0 | 34,5 |
| д. Головковская | 0,09 | 1,42 | 123,5 | 49,4 | 74,1 | 18,5 |
| д. Лучинская | 0,01 | 1,42 | 18,5 | 7,4 | 11,1 | 2,8 |
| д. Неклюдовская | 0,14 | 1,42 | 203,1 | 81,2 | 121,8 | 30,5 |
| д. Овсянниковская | 0,06 | 1,42 | 88,0 | 35,2 | 52,8 | 13,2 |
| д. Палкинская | 0,03 | 1,42 | 48,3 | 19,3 | 29,0 | 7,2 |
| д. Покровская | 0,09 | 1,42 | 120,7 | 48,3 | 72,4 | 18,1 |

Без применения современных технологий на расчетный срок в сельском поселении ожидается образование порядка 2139,9 м3 твёрдых бытовых отходов в год. Количество неутилизируемых отходов на расчетный срок, с учетом изъятия 40 % утильной фракции составит 1284 м3. При уплотнении отходов в 4 раза объём захораниваемых отходов может быть снижен до 321,0 м3/год. Утильная часть отходов составит 856,0 м3.

Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия:

- рекультивация отработанного карьера (лесной участок общей площадью 10,5 га, месторождение песка и песчано-гравийной смеси) путем размещения полигона ТБО для минимизации антропогенного воздействия карьера и отходов на окружающую среду;

- рекультивация несанкционированной свалки;

- организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема, вывозимых на полигон ТБО;

- приведение в соответствие с предъявляемыми требованиями мест временного хранения отходов, с последующим прекращением складирования ТБО и рекультивацией объекта.

Главная задача реализации этой цели состоит в комплексном использовании всех рычагов управления и ресурсосбережения: экологических, технических, экономических, нормативных, правовых и информационных.

Раздел 6. Оценка влияния объектов на комплексное развитие территории поселения

6.1 Экологическое состояние окружающей среды

Формирование экологической культуры населения, повышение уровня экологического воспитания и образования особенно в детском и подростковом возрасте являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде в перспективе. Поэтому рекомендуется оказывать социально-экономическую поддержку экологическим проектам общеобразовательных учреждений, а также обеспечить соответствующее размещение информационных стендов в местах потенциального накопления отходов.

При благоприятных климатических условиях для рассеивания примесей, состояние атмосферного воздуха можно оценить как относительно благополучное, а степень загрязнения атмосферы ниже среднего.

6.1.1 Состояние атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы.

Загрязнение атмосферного воздуха формируется под влиянием природно-климатических условий рассеивания примесей в атмосфере, объёма и химического состава выбросов загрязняющих веществ, а так же фонового состояния загрязнения атмосферного воздуха.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения могут являться пожары в лесных массивах, несанкционированные свалки, объекты сельского хозяйства, проезд автотранспорта. Вклад вносят выбросы от печей частного сектора.

С выбросами от автотранспорта в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), углерод оксид, сера диоксид, бенз(а)пирен, взвешенные вещества, углеводороды, бензин, керосин.

С выбросами сельскохозяйственных предприятий в атмосферный воздух могут поступать: аммиак, сероводород, метан, метанол, фенол, этилформиат, пропаналь, гексановая кислота, диметилсульфид, диметиламин, метантиол, метиламин, микроорганизмы, пыль меховая.

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Для характеристики рассеивающей способности атмосферы используются комплексный показатель – потенциал загрязнения атмосферы, учитывающий данным о повторяемости, мощности и интенсивности температурных инверсий, режим ветра, застои воздуха, высота слоя перемешивания, турбулентный обмен, туманы.

Основным фактором загрязнения воздуха являются выбросы проезжающего автотранспорта. Данное влияние вызвано расположением региональной автодороги. Требуется контроль над соблюдением режима санитарных разрывов и придорожных полос.

Перечень существующих предприятий, источников загрязнения

сельского поселения «Аргуновское»

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Класс опасности по санитарной классификации | Размеры, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Санитарно-защитные зоны |  |  |  |  |
| 1 | Свалка ТБО | Санитарная очистка | I | 1000 |
| 2 | Деревообрабатывающие предприятия | Производство | IV | 100 |
| 3 | Трансформаторные подстанции | Электроснабжение | V | 10 |
| 4 | Котельные | Теплоснабжение | V | 50 |
| 5 | Кладбище | Санитарная очистка | IV | 100 |
| 6 | Кладбище | Санитарная очистка | III | 300 |

Санитарно-защитные зоны источников, оказывающие негативное влияние на атмосферный воздух различного рода устанавливаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010 г).

Рекомендации:

В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, материалы, вещества и другую продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на атмосферный воздух, необходимо соблюдать требования в области охраны окружающей среды.

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов.

Размещение объектов капитального строительства должно приниматься с учетом требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При градостроительной деятельности необходимо учитывать следующие требования:

- не допускается жилая застройка территорий, находящихся в зоне негативного влияния стационарных источников загрязнения атмосферы и характеризующихся превышением ПДК по одному или нескольким компонентам;

- организация и благоустройство СЗЗ: коммунальных предприятий, инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных коммуникаций, коридоров инженерных коммуникаций.

- юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны соблюдать гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха при эксплуатации объектов.

- юридические лица, имеющие источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должны обеспечивать проведение лабораторных исследований загрязнений атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов данного объекта.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий реализация проекта окажет положительное влияние на атмосферный воздух, за счет мероприятий, представленных в составе проекта генерального плана муниципального образования «Аргуновское».

6.1.2. Состояние подземных и поверхностных вод

Поверхностные воды

Качество поверхностных вод формируется под влиянием природных факторов и хозяйственной деятельности человека, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП).

Загрязнение рек муниципального образования может быть вызвано сбросами сельскохозяйственных и деревообрабатывающих предприятий. Также загрязнение водных объектов происходит за счёт сброса недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых стоков, а так же при локальных разливах нефтепродуктов, ливневом стоке с урбанизированной территории (отсутствие дождевой канализации), непосредственно поступающем в водные объекты. Требуется организация гидрологических наблюдений и исследований состояния водных объектов.

Подземные воды

На большей части территории Вельского муниципального района распространены грунтовые воды. Загрязнение грунтовых вод обусловлено стоками сельскохозяйственных предприятий, прежде всего животноводческих, а также хозяйственно-бытовыми стоками.

Необходимость дезинфекции и обеззараживания воды источников нецентрализованного водоснабжения устанавливается центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Выводы:

- загрязнение поверхностных вод неочищенными стоками вследствие отсутствия канализационных очистных сооружений в сельском поселении;

- источники водоснабжения в поселении не имеют установленных зон санитарной охраны.

Рекомендации:

- собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 – 27 Водного Кодекса;

- проведение мониторинга за состоянием воды, подаваемой населению сельского поселения.

Проектом планируется разработка и осуществление водоохранных мероприятий, обеспечивающих соблюдение установленных норм сброса в водный объект веществ и водоохранных требований к различным видам хозяйственной деятельности, последовательное снижение массы загрязняющих веществ, вплоть до полного прекращения их сброса в водные объекты.

При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

6.1.3. Физические факторы окружающей среды

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды селитебных территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, физические поля различного происхождения, которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний.

Основными источниками электромагнитных излучений промышленной частоты (50/60 Гц) на территории поселения являются элементы токопередающих систем различного напряжения (линии электропередачи, открытые распределительные устройства, их составные части).

По территории сельского поселения, проходят воздушные линии электропередачи следующих напряжений – ВЛ – 0,4 кВ, 10 кВ, 35 кВ, 220 кВ.

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, достигает десятков метров.

Дальность распространения электрического поля зависит от класса напряжения ЛЭП, чем выше напряжение – тем больше зона повышенного уровня электрического поля, при этом размеры зоны не изменяются в течение времени работы ЛЭП.

Линии напряжением 0,4 кВ и 10 кВ имеют малую мощность и не повлияют на здоровье населения.

Рекомендации:

Для защиты населения от воздействия электромагнитного поля на территории сельского поселения «Аргуновское» следует соблюдать охранные зоны линий электропередачи в соответствии с ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» (утв. И введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 29 ноября 1990 г. № 2971).

При соблюдении охранных зон линий электропередачи, согласно Санитарным нормам и правилам «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» от 28 февраля 1984г. № 2971-84 защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий реализация проекта окажет положительное влияние на электромагнитную обстановку в районе, за счет мероприятий, представленных в составе проекта генерального плана сельского поселения Вельского района Архангельской области.

Шумовое загрязнение

Звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Предельный уровень шумового давления, длительность которого не приводят к преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80–90дБ. Если уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к частичной, либо полной глухоте.

Источники шумового загрязнения

Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии с санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562–96) для территорий, непосредственно прилегающим к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, библиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА (максимально – 70 дБА) в дневное время и не более 45 дБА (максимально – 60 дБА) – в ночное.

Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического состояния автотранспорта.

Основными источниками шумового и вибрационного загрязнения в границах проектируемой территории являются автодороги и пилорама.

Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений предусматривает запрещение размещения в пределах её границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

Согласно «Рекомендациям по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995 год) зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30–50 м от кромки дорожного полотна.

Рекомендации:

В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень шума, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов необходимо предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений,  шириной не менее 10 м (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21).

Информация по уровням шумового, вибрационного, электромагнитного излучений на территории Вельского муниципального района отсутствует.

6.1.4. Состояние почв

Почва является местом сосредоточения всех загрязняющих веществ, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования карьерных выемок, траншей и трасс трубопроводов, ликвидированных предприятий, строительства промышленных площадок и транспортных коммуникаций и др.

Потенциальными источниками химического загрязнения почв на территории поселения являются объекты сельского хозяйства, воздействие автомобильного транспорта, несанкционированные свалки, выгребные ямы в неблагоустроенном жилищном фонде.

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье.

Надзор за соблюдением требований санитарного законодательства к почвам, содержанию территорий городских и сельских поселений, проведением мероприятий по предотвращению ее загрязнения осуществлялся на основании действующих нормативных правовых актов: Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ (с дополнениями и изменениями); СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2007 N 20); ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве».

Техногенная интенсификация производства способствовала загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению, эрозии почв и др. негативным последствиям.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основные источники загрязнения почв

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве кумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора, что создает опасность для здоровья населения.

Данных об объёмах образования бытовых отходов на территории сельского поселения не имеется.

Складирование отходов, образованных на территории поселения, осуществляется возле домовладений и отвозится на несанкционированную свалку ТБО. Свалки не соответствуют требованиям природоохранного законодательства (отсутствует санитарно-защитная зона, система отвода и очистки дождевых вод и фильтрата свалки, водоупорные экраны, нет контроля поступающих на свалку отходов). Свалки ТБО представляет серьезную опасность, так как существенно влияют на все компоненты окружающей среды и являются мощным загрязнителем атмосферного воздуха, почв, и соответственно создаёт возможность для загрязнения подземных и поверхностных вод.

При интенсивных осадках на нарушенных антропогенным воздействием склонах вполне возможны проявление или активизация водно-эрозионных процессов – плоскостного смыва и линейной эрозии. Последняя наиболее активна по колеям неулучшенных грунтовых автомобильных дорог.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Первоочередными задачами в области охраны окружающей среды от загрязнения почвы отходами производства и потребления являются – внедрение схемы сбора, транспортировки и утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений.

Кроме того, потенциальными источниками загрязнения почв на территории поселения являются:

- механическое воздействие при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, включая изъятие отдельных почвенных горизонтов или толщи в целом, нарушение верхнего слоя почв в результате строительства площадных сооружений, строительства и эксплуатации коммуникаций (дорог и т.д.). К факторам механического воздействия также следует относить изъятие из ландшафта наземного растительного покрова и подстилки;

- химическое загрязнение почв производственными и хозяйственно-бытовыми выбросами и отходами;

- строительные отходы;

- продукты сгорания топлива при работе двигателей внутреннего сгорания;

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- горюче-смазочные материалы. Вследствие смыва загрязняющих веществ при выпадении осадков и снеготаянии возможно локальное загрязнение вблизи таких сооружений, как парковка автотранспорта, конюшня, коровник или свинарник;

- источником также может являться антропогенная нарушенность рассматриваемой территории, которая обусловлена воздействием лесных пожаров, рубок просек под ЛЭП к населенным пунктам поселения.

Выводы:

- мониторинг за состоянием почв на территории поселения не проводится;

- образуются стихийные свалки, приводящие к микробному загрязнению почвы.

Рекомендации:

- проводить регулярные проверки санитарного состояния территорий жилых зон, предприятий, лесных и водоохранных зон;

- проводить санитарную очистку территории;

- проводить мероприятия по рекультивации нарушенных территорий (отработанных карьеров, несанкционированных свалок) лесокультурными методами.

6.1.5. Состояние зеленого фонда населенных пунктов

Основными лесообразующими породами на территории муниципального образования сельское поселение «Аргуновское» Вельского района являются лиственные и еловые леса.

Зеленые насаждения общего пользования

На территории сельского поселения зеленые насаждения общего пользования отсутствуют. Все зеленые насаждения представлены в виде лесов и естественного ландшафта.

Зеленые насаждения специального назначения

Зеленые насаждения специального назначения – территории, занятые зелеными насаждениями или предназначенные для озеленения, находящиеся в зонах охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитных, шумозащитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зонах, на территории кладбищ, в зонах землеотвода автомобильных дорог, железных дорог, инженерных сооружений, а также в иных зонах, требующих установления защитного озеленения, в том числе уличное озеленение в границах красных линий улично-дорожной сети или в территориальной зоне улично-дорожной сети.

Рекомендации:

По климатическим условиям, в целом, территорию можно считать благоприятной для градостроительного освоения при условии выполнения всех требований по инженерной подготовке территории под застройку.

- целесообразно направить усилия на сохранение и развитие объектов растительного мира в границе поселения;

- разработка и создание единой системы озеленения территории, озеленение внутриквартальных улиц;

- организация санитарно-защитных зон от существующих и планируемых объектов, от которых есть негативное воздействие, с формированием фильтрующих посадок с учетом возраста растений и оптимальных условий проветривания территории;

- реконструкция и развитие зеленых насаждений на участках ограниченного пользования (придомовые территории, др.).

6.2. Охрана окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.), органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.14), к вопросам местного значения сельского поселения относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования;

- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Действия администрации сельского поселения должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путём последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

6.2.1. Охрана атмосферного воздуха

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих городских дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков);

- разработка проектов санитарно-защитных зон на всех предприятиях. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

6.2.2. Охрана подземных и поверхностных вод

Планировочные решения, предлагаемые проектом направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», который был принят Государственной думой 12 апреля 2006 года.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек, в зависимости от угодий, прилегающих к водотоку, и, в зависимости от крутизны склонов, устанавливается от 30 до 50 м.

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км – в размере 50-ти метров;

- от 10 км до 50 км – в размере 100 метров;

- от 50 км и более – в размере 200 метров.

В пределах водоохранных зон (ВОЗ) и ПЗП вводится особый режим хозяйствования. В пределах ВОЗ запрещается:

- Использование сточных вод для удобрений почв;

- Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах ВОЗ допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощение вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями водоохранных зон запрещается:

- - распашка земель;

- - размещение отвалов размываемых грунтов;

- - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

1. Оптимизация системы управления сельскими стоками;

2. Благоустройство и расчистка русел рек и озер;

3. Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

4. Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- 5. Увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на предприятиях.

6.2.3. Физические факторы окружающей среды

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей среды:

Электромагнитное загрязнение

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого линиями электропередачи напряжением 0,4кВ; 10 кВ; 35 кВ установить охранные зоны 2, 10, 20 м согласно (ГОСТ 12.1.051-90 «Охранные зоны линий электропередачи»).

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Шумовое загрязнение

В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень шума, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов необходимо предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м, что в населенных пунктах соблюдено не повсеместно (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21).

Радиационное загрязнение

- организация систематического контроля радиационной обстановки на территории сельского с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов;

- обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;

- рекомендуется провести территориальное районирование по уровню загрязнения техногенными радионуклидами в системе зарубежных нормативов радиационной безопасности и предусмотреть проведение радиационного мониторинга с целью разработки мер по радиоэкологической реабилитации.

6.2.4. Охрана почв

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния почв:

- ликвидация всех несанкционированных и стихийных свалок с последующей их рекультивацией;

- ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бесконтрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов поселения.

6.2.5. Охрана зеленого фонда

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния зеленого фонда:

- профилактические противопожарные мероприятия;

- предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней;

- преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях;

- распространение экологических знаний через средства массовой информации, учреждения культуры;

- создание внутрисельских систем озеленения общего пользования и специального назначения.

6.3. Особо охраняемые территории и объекты

6.3.1. Особо охраняемые природные территории

Существующие особо охраняемые природные территории

На территории сельского поселения «Аргуновское» существуют особо охраняемые природные территории:

1) Памятник природы регионального значения «Аргуновский сосновый бор».

Местонахождение ООПТ: северная окраина поселка Аргуновский.

Профиль ООПТ: ландшафтный. Общая площадь памятника природы 3,0 га.

Целью создания ООПТ является сохранение природных объектов в естественном состоянии для культурно-просветительных, эстетических и оздоровительных целей, особенно вблизи населенных пунктов, поддержание общего экологического баланса и водорегулирующего значения рек Подюга, Шоноша, Вель.

Режим охраны памятника природы (общий для памятников природы Архангельской области):

Запрещенные виды деятельности:

- рубка леса (кроме санитарных рубок и рубок ухода);

- любительская охота (без особого разрешения);

- прогон и выпас скота, сбор ягод, грибов и цветов, лекарственных растений, распашка земель, изменение видового состава растительности, включая внесение чужеродных видов, выкапывание для пересадки местных видов флоры, заготовка сока, нанесение любых иных повреждений растений;

- заезд всех видов транспорта вне дорог общего пользования;

- предоставление участков под застройку;

- проведение осушительных мероприятий и мелиоративных работ;

- использование ядохимикатов;

- разжигание костров, разбивка палаток, засорение территории, проведение земляных работ.

2) Памятник природы регионального значения «Качаевский (Головской) сосновый бор».

Местонахождение ООПТ: леса совхоза-техникума «Вельский», квартал 46, выдел 6 (г. Вельск).

Профиль ООПТ: ландшафтный. Общая площадь ООПТ 22,0 га.

Цель создания ООПТ: сохранение в естественном состоянии природных объектов, поддержание общего экологического баланса.

Режим охраны памятника природы (общий для памятников природы Архангельской области):

Запрещенные виды деятельности:

- рубка леса (кроме санитарных рубок и рубок ухода);

- любительская охота (без особого разрешения);

- прогон и выпас скота, сбор ягод, грибов и цветов, лекарственных растений, распашка земель, изменение видового состава растительности, включая внесение чужеродных видов, выкапывание для пересадки местных видов флоры, заготовка сока, нанесение любых иных повреждений растений;

- заезд всех видов транспорта вне дорог общего пользования;

- предоставление участков под застройку;

- проведение осушительных мероприятий и мелиоративных работ;

- использование ядохимикатов;

- разжигание костров, разбивка палаток, засорение территории, проведение земляных работ.

Планируемые особо охраняемые природные территории

Памятник природы местного значения «Болото «Мох».

Местоположение ООПТ:  Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, Вельский район.

Профиль ООПТ: ландшафтный. Общая площадь ООПТ 7139,0 га.

Цель создания ООПТ:  сохранение в естественном состоянии природных объектов, водорегулирующего значения болот. Крупные болотные массивы, которые могут оказать существенное влияние на изменение гидрогеологических условий района и экологии района в целом.

Режим охраны памятника природы (общий для памятников природы Архангельской области).

6.3.2. Территории и объекты культурного и археологического наследия

На территории МО «Аргуновское» расположены объекты культурного наследия (ОКН) – таблица 6.2.

Историко-архитектурные планы, границы территорий и проекты зон охраны объектов культурного наследия муниципального образования «Аргуновское» не утверждались.

Список объектов культурного наследия,

расположенных на территории муниципального образования «Аргуновское»

Таблица 6.2

| № п/п | Наименование | Местоположение | Дата | Категория охраны | Вид объекта культурного наследия | Основания отнесения объектов недвижимости к объектам культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Аргуновское городище | МО «Аргуновское», дер.Аргуновская правый берег реки Ваги | 14-15вв. | федерального значения | Памятник археологии | ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Архангельской обл. от 13.08.1998 N 207 |
|  | Церковь Покровская | МО «Аргуновское», дер.Покровская | 19в. | регионального значения | Памятник архитектуры | Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных депутатов «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры» от 22.10.1990г. №137 |
|  | Стоянка "Палкино" | МО «Аргуновское», дер.Палкино,в 300м у озера Холмовского | 4-1тыс.до н.э. | федерального значения | Памятник археологии | ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Архангельской обл. от 13.08.1998 N 207 |
|  | Селище "Палкино" | МО «Аргуновское», дер.Палкино,исток р.Пуя, у стоянки | 16-17вв. | федерального значения | Памятник археологии | ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Архангельской обл. от 13.08.1998 N 207 |
|  | Могильник "Палкино" | МО «Аргуновское», дер.Палкино, у селища "Палкино" | 15-16вв. | федерального значения | Памятник археологии | ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Архангельской обл. от 13.08.1998 N 207 |

6.4. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения

6.4.1. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

Охранные зоны линий электропередачи

Охранные зоны воздушных линий электропередачи устанавливаются согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000В».

По территории сельского поселения «Аргуновское» проходят воздушные линии электропередачи с охранными зонами:

- ВЛ – 0,4 кВ – 2 м;

- ВЛ – 10 кВ – 10 м;

- ВЛ – 35 кВ – 15 м,

- ВЛ – 220 кВ – 25 м.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы (реки, каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

- размещать хранилища горючесмазочных материалов;

- устраивать свалки;

- проводить взрывные работы;

- разводить огонь;

- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горючесмазочные материалы;

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также – подниматься на опоры;

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

Охранные зоны газопроводов

Согласно Постановлению Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20 ноября 2000г. №878 (с изменениями и дополнениями от 22 декабря 2011г.) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течении всего срока эксплуатации газопровода.

По территории сельского поселения «Аргуновское» проектируется межпоселковый газопровод с охранной зоной 3 метра с каждой стороны газопровода, а по населенным пунктам - газопровод с охранной зоной 2 метра с каждой стороны.

Кроме того по территории поселения проходит магистральный газопровод высокого давления «Нюксеница - Архангельск», газоотвод на г.Вельск.

Придорожные полосы автомобильных дорог

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории дороги и с учетом ее перспективного развития.

Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ) и пунктом 5.2.53.28 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004г. №395.

6.4.2. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния сельскохозяйственных предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010г).

Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использования сельскохозяйственных предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, а также спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:

1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы подразделяются на:

1. Зоны ограничений от техногенных динамических источников, размер которых определяется  расчетным путем.

В составе зон ограничений от техногенных динамических источников выделяют: акустической вредности от автомобильных дорог региональных, акустической вредности от поселковых улиц.

2. Зоны ограничений от техногенных стационарных источников расположенных на территории сельского поселения «Аргуновское».

Перечень существующих предприятий, источников загрязнения

сельского поселения «Аргуновское»

Таблица 6.3

| № п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Класс опасности по санитарной классификации | Размеры, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Санитарно-защитные зоны |  |  |  |  |
| 1 | Свалка ТБО | Санитарная очистка | I | 1000 |
| 2 | Деревообрабатывающие предприятия | Производство | IV | 100 |
| 3 | Трансформаторные подстанции | Электроснабжение | V | 10 |
| 4 | Котельные | Теплоснабжение | V | 50 |
| 5 | Кладбище | Санитарная очистка | IV | 100 |
| 6 | Кладбище | Санитарная очистка | III | 300 |

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения – К-28 «Вельск-Аргуновский».

Уровень неблагоприятного воздействия автомобильных дорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума.

Величина санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать не менее:

для дорог I, II, III категорий:

- до жилой застройки – 100 м;

- до садоводческих, огороднических, дачных объединений – 50 м;

для дорог IV категории:

- до жилой застройки – 50 м;

- до садоводческих огороднических, дачных объединений – 25 м.

6.4.3. Охранные зоны водных объектов

В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (Водный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ с изменениями от 21 июля 2011г).

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Зоны охраны водоемов подразделяются на:

- водоохранные зоны водных объектов;

- прибрежные защитные полосы водных объектов;

- береговые полосы.

Размеры зон охраны водоемов, не имеющих название необходимо принимать в соответствии со статьей 6 и 65 Водного кодекса РФ.

В границах водоохранных зон запрещаются:

Запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6.4.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002г. № 10).

Источниками водоснабжения населённых пунктов сельского поселения «Аргуновское» являются подземные источники (скважины, колодцы).

На территории поселения зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (скважины) I, II, III пояса не установлены.

От подземных источников водоснабжения (скважины) в населенных пунктах сельского поселения, которые устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» пункт 2.2:

- граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод;

- граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора;

- граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002г №10.

Ограничения на территории I пояса санитарной охраны водозаборов:

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения. Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Ограничения на территории II пояса санитарной охраны водозаборов:

- запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений видов объектов, вызывающих микробное и химическое загрязнение подземных вод (кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, пастбища, склады горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители промстоков, шламохранилища и т.д.).

При осуществлении строительства, реконструкции всех видов разрешенных объектов обязательно наличие организованного водоснабжения, канализования, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных сточных вод с последующей очисткой.

Ограничения на территории III пояса санитарной охраны водозаборов:

-запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений следующих видов объектов, вызывающих химическое загрязнение (склады ядохимикатов, ГМС, удобрений, мусора, накопителей, шламохранилищ, складирование мусора, промышленных отходов и т.д.).

Зона санитарной охраны подземного источника водоснабжения

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора (скважины) - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима).

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Раздел 7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Цель разработки раздела в составе материалов обоснования генерального плана сельского поселения «Аргуновское» Вельского муниципального района Архангельской области - анализ основных опасностей и рисков на территории поселения и факторов их возникновения.

Основной задачей при разработке раздела, на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории, определить разработку проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности, а также выявить территории, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов, обеспечить при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

Намечаемые в разделе мероприятия должны разрабатываться и осуществляться заблаговременно, с выделением территорий, которые могут испытывать избыточное давление от ЧС, как природного, так и техногенного характера.

При разработке раздела использована следующая проектная и нормативная документация:

Федеральные законы:

«О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ;

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ;

«О безопасности» от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ;

«О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ;

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 1116-ФЗ;

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 28.07.2008 № 123-ФЗ;

«Градостроительный кодекс РФ» от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

Постановления Правительства РФ:

«О создании локальных систем оповещения» от 01.03.1998 № 178;

«О мерах по противодействию терроризму» от 15.09.1999 № 1040;

«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 29.11.1999 № 1309;

«Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований» от 24.03.2007г. № 178.

Строительные нормы и правила:

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны»;

СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах»;

СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «2.2.1/2.1.1.Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест», «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Государственные стандарты РФ:

ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.

ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.

ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.

ГОСТ Р 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования.

ГОСТ Р 22.1.08-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования.

Климат Вельского муниципального района умеренно-континентальный. Весенне-летний период времени достаточно короткий, чего нельзя сказать о зиме и осени, которые длятся продолжительный период. Главная причина такого климата скрывается в связи с морем. Важную роль в формировании местного климата играют воздушные массы, которые движутся здесь под влиянием разного уровня нагрева над поверхностью земли и над морем. Также формировать климат позволяют радиационный и водный баланс. В Вельском муниципальном районе отсутствует угроза заморозков, так как бореальные воздушные массы препятствуют проникновению сюда арктических ветров. Отличает местный климат и то, что ветра имеют юго-западное направление.

Длительность вегетационного периода определяется количеством дней, когда температура от +5°C и выше. В Вельском муниципальном районе таких дней насчитывается от 140 до 160 в год. Среднегодовое количество осадков составляет 514 мм, а средняя температура воздуха +2,7°C, относительная влажность воздуха 76%, средняя скорость ветра 1,6 м/с.

В зимний период под воздействием антициклонов низкие температуры могут приблизиться к значению -48°C, а в летний период температура может подниматься до +34°C. В формировании территории района большую роль сыграло Валдайское оледенение. В междуречье рек Пуя и Вель наблюдался подъем кристаллического фундамента, который способствовал образованию на территории Вельского муниципального района песчаных отложений.

На климат влияют атлантические циклоны, ветры из Арктики и континентальные воздушные потоки умеренных широт. В районе Вельска среднеянварская температура составляет -12,7°C, среднеиюльская – +17°C. Годовая амплитуда средних температур равна 29,7°C.

В течение года на территории района господствуют умеренные воздушные массы. Четко выражены сезоны года: умеренно холодная с устойчивым снежным покровом зима, весна, умеренно теплое лето, осень.

Снежный покров:

- образование устойчивого покрова – с 10 ноября;

- разрушение – 20 апреля;

- число дней со снежным покровом – 170-185;

- высота снежного покрова – от 60 до70 см;

- продолжительность снеготаяния – 20-25 дней.

Средняя испаряемость – 459 мм.

Вельский муниципальный район расположен на юге Архангельской области, на Восточно–Европейской равнине к востоку от Няндомской возвышенности, в среднем течении реки Ваги, левого притока Северной Двины.

Рельеф муниципального образования «Аргуновское» представляет собой слегка всхолмленную равнину ледникового аккумулятивного происхождения. Высотные отметки мало, где превышают 170 м над уровнем моря.

Крупные водораздельные холмисто-увалистые возвышенности с абсолютными отметками высот 200-250 м, сложены ледниковыми, преимущественно флювиогляциальными отложениями

Чрезвычайная ситуация (ЧС): обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

К перечню возможных ЧС относятся:

- ЧС техногенного характера;

- ЧС природного характера,

- ЧС биолого-социального характера.

### 7.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Анализ многолетних наблюдений за возникновением природных ЧС показывает, что на территории сельского поселения «Аргуновское» в течение календарного года наблюдаются различные опасные природные явления, последствия от которых могут привести к возникновению ЧС. Основными факторами риска возникновения ситуаций природного характера, осложняющим хозяйственную деятельность поселения являются:

- Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

- Опасные гидрологические явления – события гидрологического происхождения или результаты гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

- Опасные геологические явления - события геологического происхождения или результаты деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

- Природные пожары - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся, в природной среде. Природные пожары, кроме прямого ущерба лесному хозяйству, угрожают и населенным пунктам.

Исходя из физико-географической и экономической характеристики, на территории сельского поселения «Аргуновское» могут возникнуть следующие природные чрезвычайные ситуации:

- метеорологические: сильный ветер, продолжительный дождь (ливень), гроза, град, туман, заморозок, сильный снегопад, сильная метель, гололед;

- гидрологические: подтопление территории грунтовыми водами, половодье, паводок, затор, зажор;

- природные пожары: лесной пожар, торфяной пожар.

В таблице представлены природные опасные явления, возникновение которых возможно на территории поселения.

Характеристика опасных природных явлений

Таблица 7.1

| № п/п | Виды опасных явлений | Интенсивность | Средний период повторяемости |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | 1 раз в 10-15 лет |
| 2 | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 3-5 лет |
| 3 | Гроза |  | Ежегодно |
| 4 | Град | размер 20 мм и более | 1 раз в 3-5 лет |
| 5 | Туман | видимость менее 100 м | 1 раз в 10 лет |
| 6 | Заморозок | снижение температуры на поверхности почвы до -3оС и ниже | 1 раз в 2 года |
| 7 | Сильный снегопад | 20 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 9-10 лет |
| 8 | Сложное отложение (гололед и изморось, изморось и мокрый снег, гололед и мокрый снег) | Толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 9-10 лет |
| 9 | Заморозок, понижение температуры в воздухе на поверхности почвы в период вегетации сельскохозяйственных культур | Температура 0 0С и ниже | ежегодно |
| 10 | Сильный мороз | Минимальная температура -40 0С и ниже | 1 раз в 2-3 года |
| 11 | Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожароопасности выше 10000 0С (по формуле В.Г. Нестерова) | ежегодно |
| 12 | Природные пожары | Площадью более 20 га | 1 раз в 9-10 лет |
|  |  | Площадью менее 20 га | Ежегодно |
| 13 | Подтопление территории грунтовыми водами | Поселение характеризуется повсеместным высоким уровнем грунтовых вод |  |

Сильный ветер

Распространяются на всей территории района. Характеризуются скоростью при порывах 25м/с и более, могут вызвать:

- значительные разрушения зданий и сооружений;

- нарушение тепло- и энергоснабжение объектов;

- нарушение работы транспорт;

- обрыв воздушных ЛЭП, линий связи и радиовещания.

Продолжительный дождь (ливень)

При выпадении 50 мм осадков в виде дождя или суммарного количества осадков 120 мм за 2 суток на территории Вельского муниципального района могут возникнуть следующие опасные явления:

- повышение уровня воды в реках до критических отметок с последующим затоплением и повреждением мостов, дорог, пастбищ и сенокосов;

- слив и попадание в реки, и водопроводные сети экологически опасных продуктов (ГСМ, АХОВ и др.);

- превышение в питьевой воде содержания опасных веществ (от 1,5 и более ПДК);

- разрушение и смыв плодородного слоя почвы;

- размыв автомобильных дорог;

- затруднения транспортного движения;

- повреждение ЛЭП и других воздушных линий;

- повреждение с/х посевов;

- затопление подземных коммуникаций, подвалов, убежищ и ПРУ.

Крупный град

При размере градин более 15 мм. возможны следующие последствия:

- нарушено остекление зданий и сооружений;

- нанесены травмы людям и животным;

- уничтожены с/х посевы.

Сильный снегопад

При выпадении в течение 12 часов 20 мм и более осадков в виде снега на территории района возможны следующие последствия:

- затруднено движение автомобильного транспорта;

- обрыв воздушных ЛЭП, линий связи и радиовещания.

Обильные снегопады на территории района выпадают практически ежегодно.

Сильная метель (ежечасные заносы)

При обильном выпадении снега в течение суток, и скорости ветра 15 м/с обстановка для района будет аналогичной сильному снегопаду, только с более тяжелыми последствиями и экономическим ущербом.

Сильный гололед

При обильном выпадении осадков и резком колебании температур воздуха явление гололеда. При отложении на проводах льда в 1,5 раза превышающего диаметр провода и более возможны следующие последствия;

- обрыв воздушных ЛЭП, линий связи и радиовещания;

- ухудшение транспортного движения.

Сильный мороз

Для Архангельской области установлена максимальная критическая температура -40С. При такой температуре воздуха возможны следующие последствия:

- массовое обморожение людей;

- прекращение деятельности дошкольных, школьных учреждений и ряда других объектов;

- разморожение отопительных сетей, сетей водопровода и канализации;

- повышение расхода топлива в котельных и автотранспорте;

- повышение частоты возникновения пожаров и поломок: металлоконструкций (в т.ч. техники);

- при выходе из строя теплосетей - эвакуация населения из домов с их последующим размещением.

Периодичность явления 1 раз в 5 лет.

Сильная жара

Для Вельского муниципального района экстремально высокой температурой является +35ºС.

При такой температуре воздуха возможны следующие последствия;

- резкое обмеление рек;

- повышение частоты всех видов пожаров;

- повышение угрозы желудочно-кишечных и др. инфекционных заболеваний;

- ухудшение самочувствия ряда категорий больных;

- повреждение асфальтобетонных покрытий.

Заморозки

Так как Вельский муниципальный район относится к территории приравненной по своим условиям к Крайнему Северу, то для данной территории заморозки являются обычным явлением и бывают практически ежегодно.

Высокие уровни воды (наводнения) при половодьях, дождевых паводках, заторах и ветровых нагонах

При подъеме воды на р.Вель возникает угроза подтопления и затопления населенных пунктов. При этом возможны последствия:

- подтопление и затопление 117,4 га территории;

- подтопление и затопление и ухудшение деятельности ОНХ;

- подтопление и затопление 395 жилых домов;

- необходимость эвакуации 707 человек;

- смыв, срыв и унос паводковыми водами материальных ценностей;

- выход ив строя коммунально-энергетических систем;

- повреждение материальных ценностей, зданий и сооружений;

- смыв и попадание в воду экологически опасных веществ и продуктов.

Низкие уровни воды

При понижении уровня воды в реках района возможны следующие последствия:

- повышение пожарной опасности.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия:

- Организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС.

- Контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии.

- Обеспечение нормального функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда, своевременная организация контроля над транспортными потоками.

Природные пожары

При гибели двух и более человек и 10 и более пострадавших, а также площади неконтролируемого лесного (торфяного) пожара 200 га и более возникает ЧС. Эта ситуация, в основном, характерна для Вельского муниципального района. Силы и средства района в этом случае привлекаются для тушения пожаров согласно утвержденных Оперативного Плана организации тушения лесных пожаров по Вельскому муниципальному району и Плана привлечения сил и средств на тушение пожаров в Вельском муниципальном районе.

Меры предупреждения и снижения ущерба

В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение его на основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей, контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, разъяснительную и воспитательную работу среди населения.

До начала пожароопасного сезона проверяется наличие средств пожаротушения, готовность противопожарных подразделений и формирований к практическим действиям по борьбе с пожарами.

С наступлением в лесу пожароопасного сезона население предупреждается об этом с помощью средств массовой информации.

В течение всего сезона от метеостанции поступает ежедневная информация о степени пожарной опасности по условиям погоды.

Важными мерами являются полное запрещение разведения костров в лесу и даже временное прекращение доступа в лес населения и транспорта. У дорог при въезде в лес могут выставляться контрольные посты.

Комплекс мер по защите населения включает:

- своевременное обнаружение пожаров;

- постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки;

- своевременное оповещение должностных лиц и населения о характере развития чрезвычайных ситуаций и порядке действий в зависимости от ее развития;

- высокая готовность сил и средств, планируемых для проведения мероприятий по защите населения и работ по локализации и ликвидации очагов пожаров.

- Необходимо проведение мероприятий по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

- создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

- проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

Геологические и геокриологические опасные явления

Учитывая слабую развитость геологических и геокриологических опасных процессов на рассматриваемой территории, превентивных мер защиты от них не требуется. При осуществлении застройки на подверженных опасным явлениям территориях необходимо проведение инженерно-геологических изысканий для разработки инженерной защиты этих территорий.

### 7.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

ЧС техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации - опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

К ЧС техногенного характера относятся:

- Объекты, создающие опасность заражения людей химически опасными веществами (предприятия использующие ХОВ);

- Аварии на системах жизнеобеспечения;

- Аварии на взрыво-пожароопасных объектах;

- Аварии на транспорте.

Объекты, создающие опасность заражения людей химически опасными веществами (предприятия использующие ХОВ)

На территории сельского поселения отсутствуют потенциально-опасные, химически-опасные, радиационно-опасные и биологически-опасные объекты.

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, приводящие к изменению режимов работы предприятий и нарушению жизнедеятельности населения, проживающего на территории сельского поселения «Аргуновское», вызывают наибольшую социальную напряжённость.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связано в основном с:

- аномальными метеорологическими явлениями;

- общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

- недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования;

- невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования;

- общим снижением уровня технологической дисциплины.

Возможно возникновение чрезвычайной ситуации на сетях газоснабжения в следствии:

- механических повреждений газопроводов;

- нарушения герметичности газопроводов низкого давления с загазованностью подвалов и подъездов жилых домов;

- нарушения целостности подземных резервуаров групповых установок.

Относительно крупные аварии на сетях и объектах водоснабжения могут возникнуть в следствии:

- механических повреждений водопроводов;

- разрушения технологического оборудования;

- прекращения электроснабжения (порыв линий электропередач, авария на подстанциях);

Все вышеуказанные аварии вызовут прекращение подачи воды в отдельных населенных пунктах поселения на 50 - 88%.

Покрытие дефицита воды в аварийных ситуациях осуществляется ограничением подачи воды предприятиям и подвозом питьевой воды на объекты обеспечивающие жизнедеятельность поселения.

Основными причинами аварий в системе электроснабжения являются:

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях,

- электрические повреждения в муфтах и механические (обрывы) в кабельных сетях,

- короткие замыкания.

На высоковольтных и трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов в силу ряда причин.

Аварии в системе энергоснабжения могут оказать существенные влияния при массовых обрывах низковольтных линий: воздушных - при ураганах, смерчах, подмывах и механических повреждениях опор; кабельных - при подмывах и подвижках грунта в осенне-весенний период, в связи с длительным сроком проведения ремонтно-восстановительных работ.

Теплоснабжение предприятий и жилого сектора поселения осуществляется от индивидуальных отопительных систем, котельная в п.Шунема отапливает только учреждения соцкультбыта. Авария на сетях теплоснабжения приведет к перерыву подачи тепла в эти здания.

При авариях на системах теплоснабжения оповещается руководство поселения, принимается решение о сливе воды (в соответствии с расчетно-температурным графиком), ставятся в известность население и предприятия потребители и ликвидируется авария.

На территории сельского поселения высока вероятность неисправного индивидуального печного отопления и электронагревательных приборов, а также нарушение правил пожарной безопасности.

Аварии на транспорте

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом

Основными видами ЧС на автомобильном транспорте могут быть катастрофы пассажирского транспорта и аварии специальных автомобилей, перевозящих ГСМ и другие потенциально-опасные грузы.

Основными причинами ЧС на автомобильном транспорте могут быть:

- сложные метеоусловия;

- нарушение правил дорожного движения;

- неисправность транспортных средств и дорожного покрытия;

- увеличения транспортного потока.

В результате катастроф пассажирского транспорта могут быть до 10 чел. пострадавших.

Наибольшую угрозу представляют возможные аварии на автомобильном транспорте при транспортировке ГСМ по территории района. При аварии с разливом и последующим воспламенением ГСМ и других легковоспламеняющихся жидкостей основную опасность будет представлять возникший пожар.

При аварии с разливом и последующим воспламенением ГСМ и других легковоспламеняющихся жидкостей основную опасность будет представлять пожар на площади до 100,0 м2. В случае столкновения автотопливозаправщика (автоцистерны) с пассажирским транспортом и другими автомобилями может быть до 5-20 чел. пострадавших. Ряд токсичных веществ может вызвать загрязнение почвы, воздуха и водного бассейна (в т. ч. и грунтовых вод).

Время ведения АСДНР от 3 до 12 часов.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

Взрывопожароопасные вещества при транспортировке автотранспортом

Таблица 7.1

| Вещество | Масса вещества, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Радиус пролива, м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 29 | 9000 | 52,3 | 275 |
| Мазут | 15000 | 9,7 | 295,57 | 26 |  |  |  |

Взрыв ТВС при транспортировке автотранспортом

Таблица 7.2

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м |  |  |  | Зоны поражения людей, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полные | Сильные | Средние | Слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Бензин | 1500 | 43 | 53 | 75,7 | 147,5 | 19,8 | 51,9 | 88,1 | 135,8 |
| Мазут | 1500 | 41,9 | 51,6 | 73,6 | 145,5 | 18,7 | 49,2 | 83,5 | 128,7 |

на АЗС

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

- Переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

- Разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

- Разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

- Разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

В таблице представлены результаты расчета вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий.

Риск возникновения ЧС на АЗС

Таблица 7.3

| № п/п | Сценарий развития аварийной ситуации | Риск возникновения аварии |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разгерметизация автоцистерны: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 6,3⋅10−6 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. | 3,7⋅10−8 |
| 2 | Разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 9,5⋅10−3 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. | 5⋅10−4 |
| 3 | Разгерметизация сливной муфты при приеме нефтепродуктов из АЦ: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 3,8⋅10−4 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта | 2⋅10−5 |
| 4 | Перелив нефтепродукта при заполнении топливного бака автомобиля из-за отказа автоматики ТРК: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 4,8⋅10−6 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. | 2,5⋅10−7 |

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать 5 в год, поэтому на всех автозаправочных станциях необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также строгое соблюдение технологических регламентов.

###### Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом

Наибольшую угрозу создания чрезвычайных ситуаций в районе на железнодорожном транспорте представляют следующие происшествия с подвижным составом на железной дороге:

- аварии с участием железнодорожной цистерны для перевозки АХОВ, нефтепродуктов;

- столкновения и сходы подвижного состава.

При аварии с железнодорожной цистерной для перевозки хлора глубина зоны заражения может достигать 20 км.

Основными причинами возможных аварий являются:

- технические отказы оборудования;

- стихийные бедствия;

- аварии с участием подвижного состава;

- террористические акты.

Согласно статистическим данным условные вероятности аварий при транспортировке опасных грузов железнодорожным транспортом имеют оценки, представленные в таблице:

Вероятности ЧС на железнодорожном транспорте

Таблица 7.4

| Вид аварии | Значение вероятностей |
| --- | --- |
| Авария с грузовым железнодорожным составом, W1 | 0,05…0,085 |
| Разрушение цистерны с опасным грузом, W2 | 0,08…0,09 |
| Возгорание опасного груза, W3 | 0,2…0,25 |

Таким образом, вероятность выброса (разлива) опасного груза колеблется от 4,0⋅10−3...7,7⋅10−3. Вероятность возникновения при этом пожара 8,0⋅10−4...1,9⋅10−3.

Согласно статистическим данным 96% аварий происходит при транспортировке нефтепродуктов, 4% - при транспортировке АХОВ.

Наиболее часто для транспортировки опасных грузов применяются 4-осные, 6-осные и 8-осные цистерны грузоподъемностью 60 т, 90 т и 120 т соответственно.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

Токсичные вещества при транспортировке железнодорожным транспортом

Таблица 7.5

| Вещество | Масса, кг | Радиусы зон поражения, м |  | Площадь зон поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения |
| Хлор | 48000 | 802 | 5000 | 2,02 | 78,4 |

Взрыв ТВС при транспортировке железнодорожным транспортом

Таблица 7.6

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м |  |  |  | Зоны поражения людей, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полные | Сильные | Средние | Слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 48000 (4800) | 63,3 | 77,9 | 111,2 | 216,6 | 42,7 | 108,7 | 175,6 | 261,5 |

Пожаровзрывоопасные вещества

при транспортировке железнодорожным транспортом

Таблица 7.7

| Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| Бензин | 48000 | 19,8 | 1241 | 39 | 28800 | 76,5 | 400 |

Отдельно к опасным объектам можно отнести железнодорожные станции на которые доставляются вагоны с опасными грузами, для выполнения мероприятий по устранению возникших неисправностей.

Для обеспечения безопасности на пожаровзрывоопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

- заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

- оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

- создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

- оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

- оборудование производственных площадок молниезащитой;

- оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;

- обеспечить проезд вокруг промплощадок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;

- осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

- для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

- при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

- создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала пожаровзрывоопасных объектов;

- проведение инструктажа по пожарной безопасности.

##### 7.3. Мероприятия по защите от ЧС техногенного и природного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

7.4. Обеспечение пожарной безопасности МО «Аргуновское»

Пожароопасная обстановка на территории сельского поселения «Аргуновское» обусловлена: наличием деревянного жилищного фонда, угрозой бытовых пожаров на предприятиях и объектах жилого сектора, подверженностью территории природным пожарам, недостаточной «зоной покрытия» территории подразделениями пожарной охраны.

Населенные пункты сельского поселения «Аргуновское» имеют звуковую систему оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонную связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре. Установлена противопожарная преграда - полоса шириной 15 метров на всей протяжённости границ населенных пунктов с лесом.

Таким образом, реализация инженерно-технических мероприятий позволит обеспечить подготовку к работе и устойчивое функционирование территории в «особый период» и при ЧС мирного времени. Для разработки системы защиты территории от ЧС техногенного и природного характера необходим комплексный подход, а также учет прогноза изменения окружающей среды. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

##### Мероприятия по обеспечению пожаробезопасности

Для последовательного снижения рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и важных объектов, необходимо создание центра управления в кризисных ситуациях и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях; поддержание в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

Необходимо предусматривать размещение всех зданий и сооружений с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. При планировке территории предусматриваются системы зеленых насаждений и свободных от застройки территорий, обеспечивающие членение селитебных и производственных территорий противопожарными разрывами на участки нормативной площади.

Ширина проездов между зданиями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий. Степень огнестойкости зданий на рассматриваемой территории предусматривается не ниже второй.

Район должен иметь энергетическую базу, полностью обеспечивающую все потребности в электроэнергии, для повышения надежности электроснабжения необходима установка автономных источников электроснабжения, и обеспечение минимальной потери в электросетях. Очень важно поддержание технического состояния и модернизация трубопроводов и инженерных сетей для обеспечения устойчивости к ЧС.

Для устойчивого функционирования территории при возникновении ЧС техногенного и природного необходимо на территории поселения и района предусмотреть  использование в качестве резервных источников электроэнергии мелких стационарных и передвижных электростанций. В случае выхода из строя систем, водоснабжения с централизованной подачей необходимо обеспечить хранение резервно-аварийного запаса воды в подземных резервуарах.

Проблема оповещения должна быть решена с учетом новых технических средств. Все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС – правильное прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение органов власти и населения о приближающейся опасности. Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения.

Необходимо также создание условий для укрепления пожарной безопасности в поселении, создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование системы связи и оповещения населения сельского поселения.

Перечень первичных мер пожарной безопасности:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;

- разработка и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременная очистка территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.

При получении информации о сложных погодных условиях:

1. немедленно информировать население по телевидению и радио;

2. проинформировать дежурные службы объектов электроснабжения, потенциально опасных объектов экономики, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учреждений;

3. привести в готовность аварийно-спасательные формирования;

4. проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации ЧС на объектах электроснабжения;

5. особое внимание обратить на готовность резервных источников питания в лечебных учреждениях, системах жизнеобеспечения, на потенциально опасных объектах экономики с непрерывным производственным циклом.

При реализации этих мероприятий, по предварительным оценкам, в 1,5-2 раза можно сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от ЧС, а также снизить риски для населения, проживающего в поселении, подверженных воздействию опасных природных и техногенных факторов.

К расчетному сроку в поселении возможно:

- преодолеть рост количества чрезвычайных ситуаций;

- снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций для населения;

- сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- повысить пожарную безопасность объектов экономики;

- оперативно доводить информацию до населения об угрозе или возникновению чрезвычайной ситуации, информировать о принимаемых мерах и правилах поведения в ЧС.

Раздел 8. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2014 г. |  | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. | Территория | га | 19810 |  | 19810 | 19810 |
| 2. | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая численность постоянного населения муниципального образования, в том числе: | чел. | 1235 |  | 1298 | 1507 |
|  | п. Аргуновский | чел. | 754 |  | 793 | 921 |
|  | д. Аргуновская | чел. | 133 |  | 140 | 162 |
|  | д. Головковская | чел. | 71 |  | 75 | 87 |
|  | д. Лучинская | чел. | 11 |  | 11 | 13 |
|  | д. Неклюдовская | чел. | 117 |  | 123 | 143 |
|  | д. Овсянниковская | чел. | 51 |  | 54 | 62 |
|  | д. Палкинская | чел. | 28 |  | 29 | 34 |
|  | д. Покровская | чел. | 70 |  | 73 | 85 |
|  | Средняя плотность населения | чел./км2 | 6,23 |  | 6,55 | 7,61 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 общей площади | 21,8 |  | 27,17 | 47,67 |
|  | Средняя жилищная обеспеченность, всего | м2/чел | 17,65 |  | 20,93 | 31,63 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Дошкольные образовательные учреждения | объект | 1 |  | 1 | 1 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | объект | 1 |  | 1 | 1 |
| 4.3. | Учреждения культуры | объект | 2 |  | 2 | 2 |
| 4.4. | Учреждения здравоохранения | объект | 1 |  | 1 | 1 |
| 4.5 | Объекты физической культуры и спорта | объект | 2 |  | 5 | 5 |
| 4.6. | - Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования | объект | 2 |  | 2 | 2 |
| 4.7. | - Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | объект | 10 |  | 12 | 20 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность железной дороги | км | - |  | - | - |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 9,5 |  | 9,5 | 9,5 |
| 5.3. | в том числе: Регионального значения | км | 6,2 |  | 6,2 | 6,2 |
| 5.4. | Местного значения | км | 3,3 |  | 3,3 | 3,3 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Среднесуточное водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 111,15 |  | 155,9 | 217,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | н/д |  | 129,8 | 180,8 |
| 6.1.2 | Протяженность водопроводных сетей | км | - |  | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/ сут | н/д |  | 162,2 | 226,05 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые стоки | тыс. м3/сут. | н/д |  | 129,8 | 180,8 |
| 6.2.2 | Протяженность канализационных сетей | км | н/д |  | н/д | н/д |
| 6.2.3 | Протяженность ливневой канализации | км | - |  | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Годовое потребление электроэнергии | тыс. кВт/ч | н/д |  | 1,3 | 1,9 |
| 6.3.2 | Протяженность сетей | км | н/д |  | н/д | н/д |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/час | н/д |  | 9,72 | 10,64 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км | н/д |  | н/д | н/д |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн. м3/ год | - |  | 0,41 | 0,47 |
| 6.5.2. | Протяженность газопровода | км | - |  | н/д | н/д |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Объем бытовых отходов | м3 | н/д |  | 534,9 | 2139,9 |
| 7.2. | Площадки для сбора и временного хранения ТБО | ед. | 1 |  | 1 | 1 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Общее количество кладбищ | ед. | 2 |  | 2 | 2 |
| 9. | Особо охраняемые объекты и территории |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Объекты культурного наследия | ед. | 5 |  | 5 | 5 |
| 9.2 | ООПТ | ед. | 1 |  | 1 | 1 |